## BORDEROU CAIET DE SARCINI

###### CONSIDERATII GENERALE	8

- DESFACERI	12

  - GENERALITATI	12

  - STANDARDE SI NORMATIVE	12

  - TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE	12

  - EXECUTIA LUCRARILOR DE DESFACERE	12

###### ZIDARII	16

  - GENERALITATI	16

  - STANDARDE ŞI NORMATIVE	16

  - MATERIALE UTILIZATE	16

  - TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE	16

  - EXECUTIA ZIDARIEI	16

    - ABATERI PERMISE	16

    - OPERATIUNI PREGATITOARE	16

    - ALTE PRESCRIPTII	17

  - VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR	17

    - REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII	17

  - MASURATOARE SI DECONTARE	18

###### MORTARE PENTRU ZIDARII	19

  - GENERALITATI	19

  - STANDARDE DE REFERINTA SI NORMATIVE	19

  - MATERIALE SI PRODUSE	19

  - TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE	19

  - EXECUTIA AMESTECURILOR PENTRU MORTARE	20

    - PREPARAREA MORTARELOR	20

  - VERIFICAREA CALITATII- MOSTRE SI TESTARI	20

  - MASURATOARE SI DECONTARE	21

###### TAMPLARIE TERMOIZOLANTA	22

  - GENERALITATI	22

  - STANDARDE DE REFERINTA	22

  - TAMPLARIE DIN PVC	24

  - TAMPLARIE DIN PROFILE DE ALUMINIU	24

  - FERONERIE	25

  - GARNITURI	26

  - GRILE	26

  - ATESTAREA CONFORMITATII	26

    - TAMPLARIE TERMOIZOLANTA	26

    - MATERIALE COMPONENTE	27

  - CERINTE PENTRU FIRMELE DE MONTAJ A TAMPLARIEI DIN PVC	27

  - APROVIZIONARE, DEPOZITARE, TRANSPORT	28

    - TAMPLARIA	28

    - FERONERIA	28

  - EXECUTAREA MONTAJULUI CADRE FERESTRE/USI	28

  - MONTAJ ELEMENTE DE VITRAJE IZOLANTE	29

  - VERIFICAREA LUCRARILOR	29

  - MASURATOARE SI DECONTARE	30

###### GEAMURI TERMOIZOLANTE	31

  - GENERALITATI	31

  - STANDARDE DE REFERINTA	31

  - MATERIALE	31

  - TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE	31

  - EXECUTAREA LUCRARILOR	31

  - VERIFICAREA LUCRARILOR	31

  - MASURATOARE SI DECONTARE	31

###### SPECIFICATII TEHNICE SISTEME DE TERMOIZOLATIE SI FINISARE A FATADELOR PE BAZĂ DE EPS, XPS, MW	32

  - GENERALITATI	32

    - NOTATII SI ABREVIERI	32

    - NOTA EXPLICATIVA	32

    - CERINTE GENERALE	32

    - CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE MATERIALELOR PRINCIPALE	32

    - SISTEMUL COMPACT ETICS PE BAZA DE EPS (POLISTIREN EXPANDAT)	32

    - SISTEMUL COMPACT ETICS PE BAZA DE XPS (POLISTIREN EXTRUDAT)	33

    - SISTEMUL COMPACT ETICS PE BAZĂ DE MW (VATĂ MINERALĂ) – FOLOSIT LA BORDAREA ÎNTRE NIVELE SAU	33

    - CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE MATERIALELOR COMPONENTE SISTEMELOR COMPACTE 33

  - STANDARDE NORMATIVE DE REFERINTA SI CERINTE SPECIFICE	34

    - CERINTE SPECIFICE SISTEMUL DE TERMOIZOLATIE	35

    - CERINTE SPECIFICE EXECUTANTULUI	35

    - MASURI DE TEHNICA SI SECURITATE A MUNCII	35

    - URMARIREA IN EXPLOATARE	35

  - MATERIALE SI PRODUSE	35

    - COMPONENTELE SISTEMULUI	35

    - ADEZIVUL	36

    - PLACILE DE TERMOIZOLATIE	37

    - ELEMENTELE DE FIXARE MECANICA	38

    - RECOMANDAREA LUNGIMILOR DE ANCORARE:	38

    - NUMARUL DIBLURILOR	38

    - NUMARUL DE DIBLURI IN CAMP	39

    - NUMARUL DE DIBLURI LA MARGINI	39

    - TERENUL	39

    - MASA DE SPACLU PENTRU ARMARE	39

    - PLASA DIN FIBRA DE STICLA	39

    - ACCESORII (CA DE EX: PROFILE DE COLT, PROFILE DE LEGATURA, PROFILE PENTRU ROSTURI DE DILATATIE, BENZI DE ETANSARE ETC.)	40

    - TENCUIALA DECORATIVA, INCLUSIV AMORSA SI VOPSEA DE PROTECTIE DACA ESTE NECESAR. 40

    - TENCUIALA SILICONICA	41

  - TRANSPORT ,MANIPULARE SI DEPOZITARE	41

  - EXECUTIA LUCRARILOR	42

    - OPERATIUNI PREGATITOARE	42

    - ETAPE DE EXECUTIE	42

    - METODE SIMPLE DE VERIFICARE:	42

    - LIPIREA PLACILOR DE TERMOIZOLATIE	44

    - MONITORIZAREA EXECUTIEI	49

    - CURATIREA SI PROTECTIA LUCRARILOR	50

  - VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR	50

    - REMEDIERI	50

    - GARANTII	50

  - MASURATORI SI DECONTARE	50

  - EXPLOATAREA LUCRARILOR	50

###### CONDITII DE EXPLOATARE	50

- TERMO-HIDROIZOLAREA TERASELOR	51

  - GENERALITATI	51

  - STANDARDE DE REFERINTA SI CERINTE	51

8.2.1 CERINTE GENERALE	51

  - MATERIALE	52

  - TRANSPORT MANIPULARE SI DEPOZITARE	52

  - EXECUTIA LUCRARILOR	52

    - PREVEDERI GENERALE	52

    - PREGATIREA STRATULUI SUPORT	52

    - EXECUTIA STRATURILOR TERMO-HIDROIZOLANTE	53

  - VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR	54

8.6.1 TERMO-HIDROIZOLATII	54

  - MASURATORI SI DECONTARE	55

  - MASURI DE INTRETINERE A TERMO-HIDROIZOLATIILOR	55

- TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL/ZONE DE ACCES IN IMOBIL	56

- RECUPERARE SI CURATATE FINISAJE ORIZONTALE SI VERITICALE	57

- BALUSTRADE, GRILE SI ALTE CONFECTII METALICE SIMILARE	58

  - GENERALITATI	58

  - STANDARDE DE REFERINTA	59

  - MATERIALE	59

    - MATERIALE DE BAZA	59

    - MATERIALE DE LEGATURA	60

  - LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI TRANSPORT	60

  - MASURATORI SI DECONTARE	60

###### TINICHIGERIE	61

  - GENERALITATI	61

  - STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA	61

  - MATERIALE SI PRODUSE	61

  - TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE	61

  - EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ	61

  - VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI	61

  - MASURATOARE SI DECONTARE	62

###### TROTUARE DE PROTECTIE	63

  - GENERALITATI	63

    - OBIECTUL SPECIFICATIEI	63

    - GRAD DE DETALIERE A PROIECTULUI	63

  - STANDARDE DE REFERINTA	63

###### STANDARDE:	63

  - MATERIALE SI PRODUSE	63

    - MOSTRE SI TESTARI	63

    - MATERIALE SI PRODUSE	63

    - EXECUTIA TROTUARELOR	63

    - ABATERI LIMITA ADMISIBILE	64

    - VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI	64

  - MASURARE SI DECONTARE	64

###### PANOURI COMPOZITE CIMENT – POLISTIREN PENTRU SISTEME DE MONTAJ USCAT	65

  - GENERALITATI	65

14.1.1MATERIALE SI PRODUSE	65

  - STANDARDE DE REFERINTA	65

  - TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE	65

  - EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ:	65

    - CONDITII DE PUNERE IN OPERA:	65

    - DOMENIU DE UTILIZARE:	65

    - CARACTERISTICI FIZICO MECANICE IN DOMENIU EXTERIOR DE UTILIZARE	65

    - CARACTERISTICI:	66

    - DIMENSIUNI:	66

  - VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI	66

  - MASURARE SI DECONTARE	66

###### INVELITOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE	67

  - GENERALITATI	67

  - STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA	67

  - MATERIALE SI PRODUSE	67

15.3.1SUPORTURILE DIN TABLA	67

  - TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE	67

  - EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ	68

    - CONDITII DE PUNERE IN OPERA	68

    - PREVEDERI GENERALE PRIVIND POZAREA/MONTAREA	68

  - VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI	68

    - VERIFICARI PE PARCURSUL LUCRARILOR:	68

    - RECTIFICARI:	68

    - VERIFICARE FINALA:	68

    - CONTROLUL DE CALITATE CUPRINDE URMATOARELE VERIFICARI MINIMALE:	68

    - GARANTIA ASUPRA EXECUTIEI	69

  - MASURATOARE SI DECONTARE	69

###### SCHELE	70

- ACOPERIS DIN SARPANTA DIN LEMN	72

    - GENERALITATI	72

    - STANDARDE DE REFERINTA	72

    - MATERIALE PROPUSE - ELEMENTE DE LEMN	73

    - VERIFICAREA CALITATII	74

    - AMBALAJE, DEPOZITARE SI TRANSPORT	74

    - CLASE DE EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR DIN LEMN	74

    - RECEPTIA LUCRARILOR	74

GENERALITATI	74

    - SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII	75

    - PAZA CONTRA INCENDIILOR	75

# CONSIDERATII GENERALE

Dintre actele normative care reglemCONSIDERATII GENERALE

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995;

- Legea 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18 din 4 martie 2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Lege nr. 180 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

- Ordin nr. 163 din 17 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

- Ordinul nr. 1203 din 26 martie 2010 privind completarea si modificarea Normelor metodologice din 19 martie 2009 de aplicare OUG 18 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Lucrarile de interventie:

Vor respecta fara exceptie legislatia si reglementarile tehnice obligatorii aflate in vigoare la momentul executiei.

Se vor realiza exclusiv pe baza desenelor de executie si caietelor de sarcini intocmite cu respectarea DTAC vizate spre neschimbare, semnate si stampilate de catre Proiectant si Verificator conform HG nr. 925 din 20.11.1995

Se vor folosi exclusiv produse ale caror parametrii de performanta sunt descrisi in certificatul de conformitate sau in agrementul tehnic emis in conformitate cu Legea nr. 10 din 1995 privind calitatea in constructii, Legea nr. 608 din 2001 privind evaluarea conformitatii produselor (republicare), HG nr. 622 din 2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si HG nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii.

Nu se admit abateri de la proiectul de executie.

Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii este obligatia Investitorului si se va face prin diriginti de specialitate sau agenti economici specializati autorizati in conformitate cu Ordinul MDRT nr. 1469 din 13.05.2011 pentru domeniile cuprinse in anexa 1, pe tot parcursul lucrarilor.

In timpul executarii lucrarilor de executie se vor respecta prevederile din (lista nefiind restrictiva):

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare;

- HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare;

- HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

- HGR nr. 601/ 2007 Norme de completare a HGR nr. 300 / 2006;

- HGR nr. 1048 / 2006 – Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a

echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

- HGR nr. 1242/ 2011 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006;

- HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- HGR nr. 1051 / 2006 – Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

- HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

- HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/ sau de sanatate la locul de munca;

- HGR nr. 359/ 2015 completare a HGR nr. 971 / 2006;

- HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008, HGR nr. 1169/ 2011, HGR nr. 1 / 2012 ;

- HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot;

- HGR nr. 601/ 2007 completare a HGR nr. nr. 493 / 2006;

- HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

- Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

- HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca;

- Legea nr. 307 / 12.07.2006 – cu completarilor aduse de catre: RECTIFICAREA nr. 307 din 12 iulie 2006; OUG nr. 70 din 14 iunie 2009; OUG nr. 89 din 23 decembrie 2014; Legea nr. 170 din 29 iunie

2015; OUG nr. 52 din 3 noiembrie 2015.- Apararea impotriva incendiilor;

- C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii republicata in M.0. 765/2016(30.09.2016)

- Legea 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995

- HG 766/1997 cu modificArile şi completAQrile aduse de: HOTARAREA nr. 675 din 3	iulie 2002; HOTARAREA nr. 102 din 30 ianuarie 2003***) abrogatA de HOTARAREA nr. 622 din 21 aprilie

2004;HOTARAREA nr. 1.231 din 1 octombrie 2008

- Regulamentul de activitate de metrologie in constructii, aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobat prin HG766/1997

- Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin	HG766/1997

- Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor

, aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii, aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii, aprobat prin HG 766/1997

- Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HG 925/1995

- C.16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente elaborat de ICCPDC si aprobate cu Ordinul ICCPDC nr.92/14.12.1984.

- HGR nr 273/94 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Regulament privind intocmirea si pastrarea “Cartii tehnice a constructiei”, cu modificarile si completariloe aduse de cAtre: HOTARAREA nr. 940 din 19 iulie 2006; HOTARAREA nr.  1.303  din  24  octombrie

2007; HOTARAREA nr. 444 din 28 mai 2014.

Operatorii economici care vor executa lucrari de reabilitare termica a blocurilor de locuinte trebuie sa indeplineasca, in principal urmatoarele:

In conditiile legii, lucrarile vor fi avizate de un responsabil tehnic cu executia, atestat tehnico-profesional in conformitate cu prevederile legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare; Experienta si asigurare cu resurse specifice-echipamente, scule si utilaje, precum si personal calificat in

domeniu.

# DESFACERI

###### GENERALITATI

Se va acorda o atentie deosebita respectarii prevederilor normelor de protectia muncii.

###### STANDARDE SI NORMATIVE

La executia lucrarilor de desfaceri se va acorda o atentie deosebita respectarii normelor de protectia a muncii dupa cum urmeaza (lista nefiind restrictiva):

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare;

- HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006 cu completarile si modificarile ulterioare;

- HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile cu completarile si modificarile ulterioare;

- HGR nr. 1048 / 2006 – Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

- HGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006

- HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

- HGR nr. 1051 / 2006 – Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori

- HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

- HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

- HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008, HGR nr. 1169/ 2011, HGR nr. 1 / 2012 ;

- HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la riscurile generate de zgomot

- HGR nr. 601/ 2007 completare a HGR nr. nr. 493 / 2006;

- HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

- Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

- HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii

in munca

- Legea nr. 307 / 12.07.2006 – Apararea impotriva incendiilor

- C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

  - TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Molozul si restul deseurilor rezultate vor fi transportate la groapa de gunoi prin contract cu o firma de salubritate locala. Depozitarea in santier se va face in containere amplasate in vecinatatea accesului masinilor de salubrizare si in locuri protejate de actiunea intemperiilor.

Molozul rezultat din demolare va fi evacuat prin intermediul jgheaburilor special amenajate pentru a se evita poluarea, si apoi vor fi transportate la groapa de gunoi

###### EXECUTIA LUCRARILOR DE DESFACERE

Se refera la demontari, desfaceri finisaje.

Inainte de inceperea lucrarilor de desfacere, intreg personalul de executie va fi instruit asupra procesului tehnologic, a fazelor de lucru si asupra masurilor de protectia muncii. Instructajul va fi inscris in fisa individuala de protectia muncii. Demolarea se va face sub supravegherea directa a conducatorului lucrarii, care raspunde de instruirea muncitorilor si de fazele de lucru prevazute. Zona se va imprejmui cu panouri metalice, cu placute avertizoare (care sa fie vizibile si noaptea) de interzicere a intrarii pentru persoanele neautorizate. Golurile create prin spargeri se vor proteja cu balustrade din otel beton.

Se propune interventia asupra parapetilor existenti, conform proiectului tehnic aferent imobilului, tipurile de interventii pot fi:

- Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou .

- Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou, fara inchidere balcon .

- Parapet din armociment pe structura metalica ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou . Nota: Acolo unde constructorul constata faptul ca structura metalica existenta este intr-o stare foarte buna, va notifica in scris proiectantul pentru schimbarea solutiei

- Parapet din grilaj metalic ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou

- Parapet chesonat ce se pastreaza .

- Parapet chesonat ce se pastreaza, fara inchiderea cu tamplarie a balconului/logiei respectiv/e.

- Parapet din beton monolit ce se pastreaza .

- Parapet din beton armat prefabricat ce se pastreaza cu luarea unor masuri de punere in siguranta.

- Parapet din beton armat prefabricat ce se pastreaza cu luarea unor masuri de punere in siguranta fara inchiderea cu tamplarie a balconului/logiei respectiv/e. Parapet din caramida ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou. Acolo unde constructorul constata faptul ca structura existenta este intr-o stare foarte buna, va notifica in scris proiectantul pentru schimbarea solutiei.

- Parapet din caramida ce se pastreaza cu luarea unor masuri de punere in siguranta

Desfacerea parapetilor implica :

- desfacerea parapetilor conform precizarilor de mai sus. Functie de dimensiunile parapetilor este necesara taierea la dimensiuni care sa permita manipularea de catre lucratori;

- spargerea finisajelor si a sapei in dreptul placutelor pe prindere existente, fixate de placa de beton;

- taierea elementelor orizontale ale scheletului metalic;

- taierea montantilor metalici de la nivelul placutelor metalice fixate in beton;

- transportul si evacuarea materialelor rezultate din demolari si depozitarea acestora intr-un loc stabilit de constructor;

- sortarea, incarcarea materialelor si transportul la groapa de gunoi;

Obligatoriu toate operatiile care se fac pentru demontarea parapetilor presupun existenta unor schele montate pe fatada care sa permita efectuarea acestora atat din interiorul balconului cat si din exterior..

In cazul in care se observa degradari la placile balcoanelor sau logiilor se vor aplica urmatoarele proceduri. Conform C 149-87 – “Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va derula astfel:

- pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm acestea se injecteaza cu rasina epoxidica;

- pentru protectia armaturilor aparente: se curata suprafata de beton, se perie cu peria de sarma si se aplica matare cu mortar pentru reparatii folosite in medii umede.

Interventii la trotuarele de protectie:

- refacere a trotuarelor de protectie conform detaliilor din proiectul de arhitectura, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura blocului de locuinte.

- Molozul rezultat din lucrarile de desfaceri si reparatii va fi colectat si evacuat pentru a se evita poluarea, urmand a fi transportat la groapa de gunoi.

- Profilele metalice utilizate la inchiderea balcoanelor/loggiilor, glafurile din tabla existente, tamplaria exterioara, care se vor demonta, se vor colecta in vederea reciclarii acestora.

- Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tamplarie sau refacere izolatie terasa se vor face manual, pentru a nu da nastere la vibratii suplimentare, deranjante pentru structura si locatari. Constructorul va respecta programul de odihna al locatarilor.

- Constructorul va lua masuri pentru inlaturarea imediata a molozului rezultat din desfaceri de tencuieli, straturi de terasa, etc. curatind in fiecare zi spatiile de folosinta - comune (trotuarul), acesta urmand a fi transportat si depozitat in locuri special amenajate.

- Constructorul care executa reabilitarea termica este obligat sa ia toate masurile de protectie a vecinatatilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari de materiale, degajare puternica de praf, sa asigure accesele necesare, etc.)

# ZIDARII

  - GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia peretilor, a inchiderilor de goluri, a consolidarilor, etc, cu caramida plina, cu goluri, bca, etc. precum şi specificatiile pentru montare de zidarie, precizate in antemasuratori.

  - STANDARDE ŞI NORMATIVE

- STAS 10109 / 82 – Lucrari de zidarie

- C 17-82 – Instructiuni tehnice privind compozitia şi prepararea mortarelor

- STAS 457-86 – Caramizi

- STAS 1030-85 – Mortare obişnuite de var ciment clasificare şi conditii tehnice

- STAS 2634-80 – Verificarea calitatii materialelor

- STAS 388-80 – Ciment metalurgic M30 in saci

- STAS 1500-78 – Ciment Pa35

  - MATERIALE UTILIZATE

Toate materialele şi produsele puse in opera trebuie sA fie agrementate de I.N.C.E.R.C.

Caramizile pline presate, cu goluri, bca, etc vor fi de calitatea I-a marca 100. Armaturile din OB37 Ø 6 mm folosite la armarea zidariei pe muche vor corespunde STAS 438 / 80. Mortarele vor fi conform marcilor din proiect.

  - TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Materialele livrate vor fi insotite de certificatele de calitate. Executantul trebuie sa-şi organizeze in aşa fel incat transportul, depozitarea şi manipularea materialelor in momentul punerii in opera sa corespunda conditiilor tehnice de calitate impuse de normativele in vigoare.

  - EXECUTIA ZIDARIEI

Executia zidariei va respecta NE 036- 2014- CODUL DE PRACTICA PRIVIND EXECUTAREA ŞI URMARIREA EXECUTIEI LUCRARILOR DE ZIDARIE

    - Abateri permise

Tolerantele de executie:

      - Suprafetele colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de nivel,nivela in montura de lemn(boloboc), coltarul de lemn sau metal la 90° echere mari de lemn cu o latura de 70cm,dreptare 1 4 / 4 x 15 sau 5x15, sablare sau orice alte scule si dispozitive de lucru care asigura calitate corespunzatoare a zidariei.

La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele ai maxime admisibile: La dimensiunile zidurilor:

      - Latimea de pina la10cm:+/-4mm;

      - Latimea de 15cm:+4sau-6mm;

      - Latimea de 20cm:+5sau-7mm;

      - Latimea de 25cm:+6sau-8mm;

      - Latimea de 30cm sau mai mare:+10 sau10mm; La dimensiunile golurilor:

      - egal mai mic de1m:+/-10mm;-egal mai mare de1m:-15mm,- 10mm; La dimensiunea rosturilor:

      - verticale:+3,-2mm;

      - orizontale:+3,-2mm;

La planeitatea suprafetelor:

      - 8mm la 2,5m in orice directie: La rectiliniaritatea muchiilor:

      - 4mm la2,5m sau15m pe toata lungimea; La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:

      - 6mm la metro sau10mm pe etaj; Abateri fata de orizontala asizelor:

      - 3mm la metru sau 15mm pe toatA lungimea peretelui.

    - Operatiuni pregatitoare.Inspectare

Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute zidariile. Nu se vor incepe lucrarile

Rosturi

Inainte de a incepe lucrarile de zidarie a unui spatiu, se vor indeparta resturile si se va curata zona ceurmeaza a fi inchisa. Inainte de inceperea executiei, se vor pregati:

      - Degajarea frontului de lucru;

      - Pregatirea zonelor de amplasare a schelelor;

      - Asigurarea cailor de acces pentru material si oameni;

      - Asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru a materialelor de zidarie si a mortarului;

      - Aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispositive si utilajele necesare;

      - Montarea schelelor, balustradelor de protectie;

      - Punerea in functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;

      - Verificarea pompei de mortar si probarea ei;

      - Trasarea si verificarea axarii zidariei si indreptarea materialelor vertical si orizontale care leagazidaria de structura;

      - Pozitionarea golurilor;

      - Rectificarea unor neregularitati din structura;

      - Grosimea rosturilor orizontale este de12mm;

      - Grosimea rosturilor vertical este de10mm;

      - Umplerea rosturilor se face mai putin -1-1,5cm de la fata zidului;

Ancoraje

- Ancorarea zidariei de structura cladirii (stalpi,diafragme) se face cu mustatile din otel beton

- prevazute in structura si/sau in zidarie,sau agrafe fixate cu bolturi impuscate sau forate. Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment si rostul intre zidarie si structura se umple complet cu mortar.

  - Barele de armaturA prevazute in zidarie se vor pozitiona corect, iar grosimea rostului de

  - mortar va acoperi corespunzator barele de armatura.

    - Alte prescriptii

Pentru evitarea patrunderii umezelii, se hidroizoleaza elevatia prin asezarea sub primul rand de zidarie de carton bituminos, dupa ce in prealabil s-a procedat la eliminarea denivelarilor aparute la turnarea betonului fundatiei prin nivelare un mortar obisnuit (pe baza de var-ciment).

      - Zidaria se incepe de la colturi;

      - Intreruperile se lasa sub forma de trepte;

      - La intreruperea lucrului nu este permisa asternerea mortarului peste ultimul strat de caramizi sau blocuri de bca;

  - VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR

Se va face atat la terminarea unor etape cat şi la receptia lucrarilor prin verificarea:

- elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele realizate

- aspectul general şi starea fiecarui element in parte

- inventarierea tuturor proceselor verbale

- corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect şi executie (goluri, ghermele, buiandrugi, etc).

In cazul in care datele din proiect şi prescriptiile nu au fost respectate total sau partial, investitorul (dirigintele de şantier) va decide refacerea lucrarilor fata de proiect şi caietul de sarcini.

    - Reguli pentru verificarea calitatii

La executia lucrarilor de zidarii, de umpluturi etc, se vor folosi numai caramizi de calitate, fara sparturi, crapaturi, etc, şi se vor folosi mortare de ciment-var marca M25Z. Grosimea zidurilor se va realiza conform planşelor de specialitate.

In executie se va folosi forta de munca calificata, zidari , cunoscatori ai normativelor aferente lucrarilor de zidarie. Se va urmari atat planeitatea cat şi verticalitatea; se admite, conform normativului, o deviere de maxim + 0,5 cm atat pe verticala cat şi pe orizontala, masurata fata de un dreptar de 3 m lungime.

Operatiuni ce trebuiesc strict controlate:

      - aderenta cat mai buna intre caramizi şi mortar prin udarea satisfacatoare a caramizilor, inaintea aplicarii mortarului;

      - rosturile verticale şi orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toata suprafata realizata, lasandu-se neumplute doar pe o adancime de 1 cm de la fata zidului;

      - rosturile verticale vor fi tesute astfel incat suprapunerea din 2 randuri succesive pe inaltime, atat in camp cat şi la intersectii şi colturi, sa se faca pe minim ¼ caramida in lungul zidului şi pe ½ caramida

pe grosimea lui. Teserea se face obligatoriu la fiecare rand;

      - grosimea rosturilor verticale şi orizontale este de cca 10-12 mm;

      - se va urmari orizontalitatea randurilor de caramida;

      - intreruperea lucrarilor de zidarie se va face in trepte;

      - legaturile intre ziduri, la colturi, intersectii şi ramificatii se face alternativ;

      - ancorarea zidariei de umplutura de zidaria existenta se face cu ajutorul mustatilor de otel beton Ø 8

= 50 cm sau prin crearea de ştrepi pentru a realiza teserea cu zidaria veche;

      - se va asigura protectia anticoroziva a barelor de ancorare;

MASURATOARE SI DECONTARE

Masuratoarea se face la mc de zidarie executata. Se va face decontarea pe baza lucrarilor realizate in mp, luandu-se in considerare: . Nu se vor deconta suplimentar mortarul, accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, esafodaje, etc. si orice alte operatiuni legate de executia propriu-zisa a zidariilor.

# MORTARE PENTRU ZIDARII

###### GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia mortarelor pentru zidarii precum şi specificatiile pentru preparare, amestecuri si punere in opera.

###### STANDARDE DE REFERINTA SI NORMATIVE

Acolo unde exista contraindicatii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde si normative:

- SR EN 197-4: 2004 Ciment. Partea 4

- SR EN 413-1: 2004 Ciment pentru zidarie

- SR EN 459-1: 2011 Var pentru constructii

- SR EN 934-3: 2004 si SR EN 934-3: 2004/AC: 2005 Aditivi pentru martar de zidarie

- SR EN 998-1: 2004 si SR EN 998-1: 2004/AC: 2006 Mortare pentru tencuire si gletuire

- SR EN 998-2: 2004 Mortare pentru zidarie.

- SR EN 1008: 2003 Apa pentru mortare si betoane.

- SR EN 1926: 2001 Pietre naturale pentru constructii.

- SR EN 12620: 2008 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

- SR EN 13055-1: 2008 Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment.

- NE 001: 1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri.

- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95

- NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare.

- P118: 99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile subiectului.

###### MATERIALE SI PRODUSE

A.	Materiale (cf. standard in vigoare, vezi pct. 3.1)

- Ciment Portland - cimentul va fi fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara constituenti care sa pateze.

- Var pentru constructii.

- Densitatea aparenta a pastei de var la consistenta de 12 cm va fi de circa 1300 kg/m3.

- Agregatele vor fi: nisip natural (de cariera sau nu). Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit in proportie de pana la 50% cu nisip de concasare.

- Apa va fi curata, potabila, nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare, lipsita de saruri solubile, acizi, impuritati de natura organica si alte corpuri straine.

###### TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Transportul mortarului se va face cu utilaje adecvate.

Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca:

- in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var;

- in maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara intarzietor de priza;

- in maxim 16 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza.

Agregate:

- Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate astfel incat sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau alte materiale straine.

- Daca agregatele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca, ele vor fi din nou trecute prin sita inainte de intrebuintare.

- Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.

- Nu se vor transfera agregatele din mijiocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca continutul de umiditate poate afecta precizia amestecului de beton; in acest caz, agregatele se vor depozita separat, pana ce umiditatea dispare.

- Agregatele se vor depozita in silozuri, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine. Agregatele de tipuri si masuri diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizare agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h.

Cimentul:

- Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtand eticheta pe care s-au inscris greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita in spatii inchise, ferit de umezeala.

- Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specificata.

- Daca Consultantul aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment in siloz.

- Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobare.

- Cimentul, varul si celelalte materiale sub forma de praf se vor livra in saci, ambalaje intregi sau alte containere adecvate, aprobate, care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au inscris numele producatorului si sortul.

- Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale straine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate in timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lor.

- Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse, pe suporti mai inalti cu aproximativ 30 cm decat elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile.

- Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit sau a facut priza.

###### EXECUTIA AMESTECURILOR PENTRU MORTARE

- Se vor masura materialele pentru lucrari, astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de mortar sa poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.

- In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este considerata astfel:

Material

- Greutatea pe metru cub

- Ciment Portland	1 506 kg

- Pasta de var (consistenta 12 cm)	1 300 kg

- Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2%/	1 350 kg

    - Prepararea mortarelor

Mortarul se amesteca bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacatoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite adaugarea apei la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat.

Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: doua minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specificata de producatorul mixerului. Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator.

Mortarul folosit pentru rostuire va fi uscat atat incat sa aiba proprietati plastice care sa permita folosirea lui la umplerea rosturilor.

###### VERIFICAREA CALITATII- MOSTRE SI TESTARI

Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip in parte, in conformitate cu standardele de referinta prin prelevare de probe si incercari, de catre un laborator specializat, pe cheltuiala contractorului, dupa cum urmeaza:

- rezistenta la compresiune la 28 zile:

  - consistenta si densitatea mortarului proaspat : un test la fiecare schimb.

- Conditiile de acceptare la receptie a mortarului sunt:

  - rezistenta la compresiune la 28 zile;

  - consistenta mortar proaspat;

  - densitate mortar proaspat.

Se vor face testari, de asemenea pentru cimentul folosit la mortare, pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari.

###### MASURATOARE SI DECONTARE

Pentru lucrarile din aceasta sectiune nu se fac decontari cantitative separat, ci se cuprind in cadrul lucrarilor de zidarie, conform normelor comasate de lucrari.

# TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

###### GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru usi, ferestre si accesoriile acestora.

IMPORTANT !

Dacă tâmplăria înlocuită de proprietari înainte de procesul de reabilitare nu întruneste cumulativ cerințele prevazute în standardul de cost HG 1061/2012 (tâmplarie executata cu profil pentacameral clasa B, armatura din otel zincat, grile de ventilatie, etc.), precum și valorile prag ale caracteristicilor de performanță impuse în prezentul caiet de sarcini, prin urmare dacă nu respecta cerințele esentiale (prevazute în standardul de produs SR EN 13451-1+A1:2010 coroborate cu cele stipulate în Regulamentul European 305/2011) va fi considerata neconformă cu legislatia și normele în vigoare.

Prezumtia de îndeplinire a conformitatii cerintelor tâmplariei deja înlocuite de proprietari, se va clarifica doar în urma unui proces de evaluare realizat de o terță parte, specializata și atestata în acest sens.

TOATA TÂMPLĂRIA VA AVEA GRILE HIGROREGLABILE

Nota:

- Înainte de executarea tâmplariei, executantul va face obligatoriu releveul golurilor;

- Pentru o dimensionare corespunzatoare se va ține seama de grosimea polistirenului cu care se placheaza glafurile și șpaleții, și de detaliile de executie specifice;

- Furnizorul sistemului de tâmplarie se va asigura ca sunt respectate prevederile standardului de produs SR EN 14351-1+A1:2010, privind conformitatea fata de valorile claselor de performanta solicitate in prezentul caiet de sarcini;

- Tâmplăria va fi prevazuta cu grile higroreglabile;

- Pe conturul tamplariei se va monta banda de etansare a tamplariei, partial adeziva, interior/exterior de diferite latimi;

- Eventualele neconcordante vor fi anuntate proiectantului;

- Detaliile tâmplariei sunt date de către furnizor ;

- Ferestrele de la bucatarii vor avea deschidere oscilobatanta si vor fi prevazute cu grile de ventilatie permanent deschise pentru aport aer necesar arderii la partea inferioara si grile de ventilatie permanent deschise evacuare gaze arse la partea superioara - conform proiect tehnic și plasă contra insectelor;

- Usile vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere;

- Închiderea balcoanelor va fi executata conform proiectului. Functie de dimensiuni, se vor monta rigidizari suplimentare (profil metalic cu masca PVC, profile cuplarerigide) care să asigure valorile claselor de performanta în ceea ce privește încarcarea data de vânt specificată ca valoare prag în prezentul caiet de sarcini. În dreptul bucatariilor, tâmplăria va fi prevazuta cu grile de ventilatie permanent deschise pentru aport aer necesar arderii la partea inferioara si grile de ventilatie permanent deschise evacuare gaze arse la partea superioara.

###### STANDARDE DE REFERINTA

Legea Securitatii si sanatatii in munca nr. 319/14.06.2006 cu completarile si modificarile ulterioare.

| SR EN 12608: 2016; | Profile de poli(clorură de vinil) neplastifiată (PVC-U) pentru fabricarea ferestrelor şi uşilor. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare. Partea 1: Profile de PVC-U neacoperite cu suprafeţe de culoare deschisă |
| --- | --- |
| STAS 62221-89- | Construcții civile, constructi si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor. Prescriptii de calcul |
| SR 62221-1: 1996 | Iluminatul natural. Conditii specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru |
| SR EN 1158: 2001 SR EN 1158: 2001/A1: 2003 SR EN1158: 2001/A1: 2003/AC 2006 | Feronerie pentru cladiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerinte si metode de incercare |
| SR EN 14351-1+A1: 2010 | Ferestre si uși. Standarde de produs, caracteristici de performanta Partea 1. Ferestre si uși exterioare pentru pietoni, fara caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanseitate la fum |
| SR EN ISO 717: 2000 | Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de construcții. Partea 1: Izolare la zgomot aerian |
| SR EN ISO 717: 2000 | Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de construcții. Partea 2: Izolare la zgomot de impact |

| SR EN 1991-1-1: 2004 | Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri |
| --- | --- |
| C 107: 2005 | Normativ privind calculul termotehnic si elementelor de 23onstructive ale cladirilor |
| C 125-87 | Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri |
| P 122 – 89 | Instructiuni tehnice privind proiectarea masurilor de izolare fonica la cladiri civile, social –culturale si tehnico- administrative |
| NP 008-97 | Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii, in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna- vara |
| P118-99 | Normativ de siguranta la foc a construcțiilor |
| GP 001-96 | Protectia la zgomot. Ghid de proiectare si executie a zonelor urbane din punct de vedere acustic |
| GP 123/2013 | ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe; |
| Regulamentul UE 305/2011 | Regulamentul de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare |
| SR EN 1191:2008 | Ferestre şi uși. Rezistenţa la închidere şi deschidere repetată |
| SR EN 13126-8:2006 | Feronerie pentru clădiri. Cerinţe şi metode de încercare pentru feronerii de ferestre şi uși pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculantă, basculant-oscilantă şi pivotantă |
| SR EN 13141-1:2005 | Ventilarea în clădiri. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 1: Dispozitive de trecere a aerului montate în exterior şi în interior |
| SR EN 1279-2:2006 | Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Partea 2: Metodă de încercare de lung durată şi condiţii pentru pătrunderea umidităţii |
| SR EN 1279-3:2006 | Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Partea 3: Metoda de încercare de lungă durată şi condiţii pentru debitul de gaz pierdut şi toleranţele la concentraţia gazului |
| SR EN 1279-4:2004 | Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Metode de incercare a caracteristicilor fizice ale marginilor de etansare |
| SR EN 1279-5 +A2:2010 | Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante.Evaluarea conformitatii. |
| SR EN 1279-6 :2003 | Sticla ptr. Construcții Elemente de vitraje termoizolante. Controlul productiei in fabrica si incercari periodice. |
| SR EN 573-3:2014 | Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziţia chimică şi forma produselor |
| SR EN 515 : 1994 | Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea stărilor |
| SR EN 755-2 : 2016 | Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 2: Caracteristici mecanice |
| SR EN 755-1 : 2016 | Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare |

###### TAMPLARIE DIN PVC

Constructorul va prezenta proiectantului tipurile de tamplarie din PVC de care dispune, cu solutiile de rezolvare pentru grilele higroreglabile, puntile termice, cu toate accesoriile, feroneriile si elementele de fixare.

Tamplaria compusa din profile de PVC si geam termoizolant trebuie sa fie configurata astfel incat sa existe posibilitatea montarii sistemului de ventilatie controlata a aerului (grile higroreglabile)

Principale cerinte minime ale caracteristicilor relevante ale tâmplăriei exterioare termoizolante: FERESTRE/UȘI BALCON

- Rezistenta la incarcarea data de vant - clasa C3

- Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta: valoare prag – rezistenta 60 secunde la o forta de 350 N

- Feronerie multipunct, rezistenta la deschidere - închidere repetata

  - ferestre: minim 10.000 de cicluri

  - uși: minim 100.000 de cicluri

- Etanseitatea la apa - clasa 7A

- Permeabilitatea la aer - clasa 4

- Reactie foc : Cs2d0

- Performanta acustica minim 29 dB ( -1;-5)

- Transmitanta termica : 1,3 W/m2K (R' ≥ 0,77 m2K / W)

- Se admit derogari față de valoarea prag a transmitantei termice pentru ferestrele de baie, care au o suprafată mai mica de 0,8 m2.

###### USI DE EXTERIOR

- Rezistenta la încarcarea dată de vant - clasa C2

- Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta : valoare prag - rezistenta 60 secunde la o forta de 350 N

- Etanseitatea la apa - clasa 5A

- Permeabilitatea la aer - clasa 3

- Reactie foc - Cs2d0

- Performanta acustica - 25 dB ( -1;-5)

- Transmitanta termica - 1,3 W/m2K (R' ≥ 0,77 m2K / W PROFILE

Cerinţele profilelor din PVC utilizate la confecţionarea tâmplăriei se indică aşa cum prevede SR EN 12608:2016 cu următoarele precizări:

- Profil PVC pentacameral, culoare alb.

- Clasa grosimii peretilor exteriori - B;

- Armatura otel zincat - minim 1,5 mm;

- Regim climatic - sever (S)

- Posibilitatea reciclarii, rezistenta la impact (I)

- Suprafața nevizibilă poate fi din material reprocesabil şi reciclabil conform punctului 5.2.1 din SR EN 12608:2016

- Toleranțe la grosimi exterioare conform tabel 4 din SR EN 12608:2016 GLAFURI

Glaf exteriaore din tabla vopsita in camp electrostatic prevazut cu banda protecție acustică.

###### TAMPLARIE DIN PROFILE DE ALUMINIU

Componentele utilizate la confecţionarea tâmplăriei din aluminiu vor avea în compozitie materiale care nu sunt toxice. Producătorii vor preciza dacă materialele componente prezintă pericol pentru sănătate sau

mediu şi ,dacă este cazul, măsurile de protecţie.

Furnizorul va asigura documentaţia completă referitoare la profile, accesorii de montaj, feronerie şi modul lor de asamblare, de montare şi întreţinere.

Profilele de aluminiu utilizate la confectionarea tâmplăriei vor fi cu rupere a punţii termice, vopsite în câmp electrostatic culoare RAL alb.

Tamplaria compusa din profile de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant trebuie sa fie configurata astfel incat sa existe posibilitatea montarii sistemului de ventilatie controlata a aerului (grile higroreglabile).

Principale cerinte minime ale caracteristicilor relevante ale tamplariei exterioare termoizolante din aluminiu:

###### FERESTRE/UȘI BALCON SI LOGIE

- Rezistenta la incarcarea data de vant - clasa C3

- Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta: valoare prag – rezistenta 60 secunde la o forta de 350 N

- Rezistenta la deschidere - închidere repetata

  - ferestre: minimum 10.000 de cicluri

  - usi: minimum 100.000 de cicluri

- Etanseitatea la apa - minim clasa 7A

- Permeabilitatea la aer – minim clasa 3

- Reactie foc : A2s1d0

- Numarul minim de schimburi de aer - 0,5 schimburi/ora

- Performanta acustica minim 29 dB ( -1;-5)

- Transmitanta termica: 1,3 W/m2K (R' ≥ 0,77 m2K / W)

- Se admit derogari fata de valoarea prag a transmitantei termice pentru ferestrele de baie, care au o suprafata mai mica de 0,8 m2.

###### USI DE EXTERIOR

- Rezistenta la incarcarea data de vant - clasa C2

- Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta : valoare prag - rezistenta 60 secunde la o forta de 350 N

- Etanseitatea la apa - clasa 5A

- Permeabilitatea la aer - clasa 3

- Reactie foc - A2s1d0

- Performanta acustica - 25 dB ( -1;-5)

- Transmitanta termica - 1,3 W/m2K (R' ≥ 0,77 m2K / W) PROFILE

Caracteristicile principale ale profilelor din aluminiu:

- Compozitia aliajului - conform SR EN 573-3:2014 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimică şi forma produselor obţinute prin deformare plastică. Partea 3: Compoziţia chimică şi forma produselor, SR EN 515 : 1994 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea stărilor

- Proprietăți mecanice - conform SR EN 755-2 : 2016 - Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 2: Caracteristici mecanice

- Acestea vor respecta cerințele SR EN 755-1 : 2016 - Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare

- Protecţia şi finisajul profilelor - conform catalogului RAL

- Grosimea protecţiei pe părţile vizibile: minimum 50 μm

###### GLAFURI

Glaf exterior din aluminiu dotat cu banda protecție acustică.

###### FERONERIE

Feronerie va fi conformă cerintelor SR EN 1191:2008 și SR EN 13126-8:2006. Feroneria

- va asigura reglarea pe trei directii cu închideri multipunct (distanta intre inchideri maxim 750 mm),

- va fi prevazuta cu inchidere suplimentara, de securitate la coltarul de jos si cu placuta standard, tip antiefractie, din otel;

- sa fie prevazuta cu cel putin 3 coltari/sistem;

- prinderea balamalelor pe tocul ferestrei sa se realizeze cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minimum 6 suruburi, pe doua directii;

- grosimea tijei metalice sa fie de minimum 2,5 mm;

- sa fie la culoarea tamplariei;

- feroneria batanta sau oscilo-batanta trebuie sa asigure o manevrare usoara; Rezistenta la deschidere si inchidere repetata:

- ferestre/uși balcon: 10.000 cicluri

- uși de exterior: 100.000 cicluri

###### GARNITURI

- Garniturile tip EPDM, netede, flexibile in mod permanent, continue, rezistente la imbatranire cu posibilitate de înlocuire ușoara.

###### GRILE

- Grile de ventilatie mecanica higroreglabile

Grilele vor fi dotate cu detectoare pentru inchidere orificii de ventilare la o presiune diferentiala de 20

respectiv 30 Pa (intre exterior si interior).

###### ATESTAREA CONFORMITATII

    - TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

Atestarea conformitatii cu cerintele standardelor prezentate mai sus se dovedeste de catre fabricant prin “ Declarația de performanta “ data pe proprie raspundere pentru sistemul 3 in care se incadreaza utilizarile frecvente ale ferestrelor si ușilor ( a se vedea tabelul Z.A. 3b- Atribuirea sarcinilor de evaluare a conformitatii pentru produsele sub sistem AoC 3 pentru SR EN 14351-1:2006) .

Marcajul CE se aplica respectand Anexa ZA 3 a SR EN 14351-1+A1:2010 si cap.II art.8, din R.UE 305/2011, in baza declaratiei de performanta intocmita conform cap.II art. 4 si art 6, al Regulamentului UE 305/2011, emisa de Fabricant pe proprie raspundere fata de valorile declarate.

“Declarația de performanta” si eticheta de marcaj CE se intocmeste si se elibereaza in baza Controlului Productiei in Fabrica (CPF) si a rapoartelor eliberate, de catre un laborator notificat la Bruxelles, in urma incercari initiale de tip (ITT) a esantioanelor testate.

Conform AMENDAMENTULUI EN 14351-1+ A1:2010 – Incercarile Initiale de Tip (ITT) se pot prelua in cascada de la fabricantul de sistem sub contract de licenta, conform art. 36, alin c din Regulamentul UE 305/2011.

Constructorul va prezenta proiectantului tipurile de tâmplărie din PVC de care dispune, cu solutiile de rezolvare pentru grilele higroreglabile, puntile termice, cu toate accesoriile, feroneriile si elementele de fixare.

Fabricantul de tâmplărie termoizolanta, sau reprezentantul autorizat al acestuia, va prezenta pentru aprobarea tâmplăriei , declarația de performanta care certifica atingerea nivelului prag al caracteristicilor de performanta solicitate. Declarația de performanta va fi însotită de rapoartele ITT (proprii sau preluate in cascada ) pentru toate familiile de produse ale tamplariilor termoizolante specifice tabloului de tâmplărie proiectat.

Conform art.7.5.2 din SR EN 14351-1+A1 “ …cel care are responsabilitatea legala pentru aplicarea marcajului CE va trebui să poata demonstra că produsul introdus pe piață este functional identic celui utilizat in raportul ITT” precum si a art. 11 al Regulamentului European 305/2011.

In acest sens, pentru a confirma cerintele prezentului caiet de sarcini, la începutul lucrărilor, fabricantul de tâmplărie termoizolantă va prezenta obligatoriu, un raport de încercare CPF pentru forma cea mai defavorabila a tâmplăriei utilizate pentru proiectul în cauză.

Se admite un raport de încercare CPF pentru o fereastră în două canate cu stulp (unul batant și unul oscilobatant ) cu dimensiuni minime de 1230 mm x 1480 mm. Raportul va conține minim trei caracteristici de performanta relevante ( etanseitate apa, permeabilitate aer, rezistenta la incarcareadata de vant).

ATENTIE !

Societatile care furnizeaza servicii de comercializare si montaj tâmplărie termoizolanta (vezi. Art. 6 din SR EN 14351-1+A1) vor fi responsabilizati si autorizati conform Regulamentului UE 305/2011, capitolului III art.14, art.15, avand obligatiile fabricantului atunci cand introduc pe piata produsul, sau cand intervin in a modifica un produs deja introdus. Reprezentantul autorizat al fabricantului va fi specificat in art. 4 din “

Declarația de performanta “, acesta purtand raspunderea unei instalari conforme in corpul de clădire a tâmplăriei termoizolante executata de fabricant.

###### MATERIALE COMPONENTE PROFILE:

Fabricantul de sisteme profile PVC, sau reprezentantul autorizat al acestuia, va pune la dispozitie declarația de conformitate a cerintelor in baza SR EN 12608 : 2016, precum si rapoartele de incercare aferente claselor de performanta declarate.

###### ELEMENTE DE VITRAJE IZOLANTE

Fabricantul de Elemente de vitraje izolante sau reprezentantul autorizat al acestuia, va pune la dispozitie Declarația de marcaj CE, specifica fiecarui lor livrat, conform SR EN 1279-5 :2006. Declarația de performanta va fi însotită de rapoartele ITT specifice SR EN 1279-2, SR EN 1279-3.

Pentru a demonstra constanta performantei din rapoartele ITT, producatorul de EVI-uri va prezenta si rapoartele testelor CPF conform paragraful B2 din Anexa B a SR EN 1279-6, cu implicarea unei terte parte (laborator autorizat).

###### FERONERIE

Fabricantul de feronerie sau reprezentantul autorizat al acestuia, va pune la dispozitie Declarația de performanta conform cerintelor SR EN 1191:2008 și SR EN 13126-8:2006. Declarația de conformitate va fi însotită de rapoartele ITT specifice.

###### GRILE

Fabricantul de grile higroreglabile sau reprezentantul autorizat al acestuia, va pune la dispozitie declarația de performanta conform cerintelor SR EN 13141-1:2005. Declarația va fi însotită de rapoartele ITT specifice.

###### CERINTE PENTRU FIRMELE DE MONTAJ A TAMPLARIEI DIN PVC

Deloc neglijata de standardul de produs SR EN 14351+A1:2010 și de Regulamentul European 305/2011, este partea de instalare în corpul de clădire a produselor de tâmplărie ferestre și uși de exterior. Clasele caracteristicilor de performanta pentru produsele de tâmplărie termoizolanta, pot suferi modificari defavorabile dacă, instalarea in corpul de clădire se efectueaza dupa proceduri empirice si/sau de catre personal neinstruit si incompetent. In astfel de situatii, Declarația de performanta si marcajul CE nu va avea valabilitate, iar una dintre cerintele esentiale: “….. clădirile şi lucrările de inginerie Civila sunt proiectate şi executate astfel încât să nu pună în pericol siguranţa persoanelor” ale directivei RE 305/2011 se dovedeste a fi încălcată.

Potrivit reglementarilor, produsele pentru construcții trebuie sa permita realizarea construcțiilor care, în ansamblul lor și, separat, pe elementele de construcții componente, luând în considerare și aspectele economice, sa fie adecvate pentru utilizarea preconizata, și, în acest sens, să satisfaca cerinte esentiale din prezenta anexa, atunci cand construcțiile sunt supuse unor reglementari ce contin asemenea cerinte. Astfel de cerinte trebuie, in conditiile unei mentenante normale, sa fie satisfacute de-a lungul unei durate de viata rezonabila din punct de vedere economic.

Reponsabilitatea pentru produsele de construcții, in ceea ce priveste respectarea cerintelor esentiale, cade in sarcina Fabricantului, si se propaga pana la montarea in corpul de clădire, pentru ca utilizatorul final sa fie asigurat ca pe intregul lant al producerii, vanzarii si punerii in folosinta, sunt luate toate masurile pentru asigurarea conformitatii si sunt definite responsabilitatile si obligatiile partilor implicate.

Așa cum prevede si standardul armonizat SR EN 14351-1+A1:2010, Fabricantul poate opta sa nu raspundă de punerea în opera a produsului, dar în acest caz, îi revine Fabricantului obligatia să puna la dispozitie instructiuni de manipulare, transport, depozitare și punere in opera la fața locului.

Fabricantii de tâmplărie termoizolanta au obligatia în acest context și în conformitate cu art. 6 al standardului european de produs sa furnizeze informatii cu privire la:

- Depozitare și manipulare, dacă Fabricantul nu raspunde de punerea in opera a produsului;

- Cerinte si tehnici de punere in opera, la fata locului, dacă Fabricantul nu raspunde de punerea in opera a produsului;

- Intretinere si curatare;

- Instructiuni de utilizare pentru utilizatorul final, inclusiv instructiuni privind inlocuirea componentelor;

- Instructiuni privind siguranta in exploatare.

###### APROVIZIONARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

    - Tamplaria

Aprovizionarea tâmplariei se va face in conformitate cu tablourile de tâmplarie puse la dispozitie de proiectant si dupa efectuarea releveului golurilor de catre antreprenor.

Tâmplăria se va aproviziona pe elemente complet asamblate si ajustate, cu toate accesoriile necesare actionarii, manipularii si blocarii.

Tâmplăria din PVC se va aproviziona numai ambalata si protejata cu folie sau carton. Transportul tâmplariei din PVC se va face cu mijloace de transport acoperite, special amenajate cu suporti de sprijinire si tampoane asezate intre elementele de tâmplarie, pentru evitarea deplasarilor si deteriorarilor.

Depozitarea tâmplariei se va face în încăperi uscate, ferite de intemperii și de degradare prin lovire. Se admit abateri de la grosimea specificata in planse:

      - pana la 50 mm grosime se admite 0,4 mm

      - pana la 200 mm grosime se admite un 0,5 mm.

Se admit abateri de planeitate (deviatia unui colt fata de planul format de celelalte trei laturi) pentru elementele de pana la 1,5 m lungime se admite maxim 0,5%, iar pentru elemente peste 1,5 m lungime se admite 1% din lungime.

Abateri fata de dimensiunile specificate in planuri; se admit pentru tocuri maxim 3 mm, pentru golul interior al tocului se admit maxim 2 mm.

Elementele de tâmplarie din PVC se livreaza in containere pentru transportul tâmplariei din P.V.C., care asigura mentinerea calitatii in timpul transportului şi manipularii.

In mijlocul de transport, tâmplăria va fi asezata pe suporti, sipci care sa le fereasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje.

Ferestrele şi ușile din PVC se depoziteaza in dispozitivele in care au fost transportate, pe cat posibil in incaperi inchise, ferite de radiatiile solare si intemperii.

La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de caldura, a caror temperatura depăşeşte

50oC.Tâmplăria se livreaza cu toate accesoriile necesare (manere, cremoane, foarfeci, etc.);

Depozitarea se va face in incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si degradari prin lovire si in conditiile cerute de producator.

    - Feroneria

Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli, prin invelirea lor in folie de polietilena. Se va avea grija deosebita la transportui elementelor de tamplarie, avand feroneria montata, pentru a nu deteriora manipularea feroneriei.

###### EXECUTAREA MONTAJULUI CADRE FERESTRE/USI

După ce se primeste frontul de lucru încep lucrarile de demontare a elementelor de tâmplărie veche şi montare tâmplăria nouă cu accesoriile aferente.

Înainte de începerea lucrării se verifică dacă datele din proiect au fost respectate şi dacă:

- golurile lăsate în zidărie corespund cu detaliile de execuţie convenite;

- s-au depăşit toleranţele admise (să nu totalizeze pe aceeaşi axă distanţe mai mari de 3 cm între tâmplărie şi cadrul în care se montează).

Fereastra se montează orizontal, vertical şi aliniat cu planul clădirii. Eventualele abateri de la alinierea în planul clădirii trebuie convenite în scris cu beneficiarul, nefiind permise abateri de la verticalitate şi orizontalitate mai mari decât toleranţele maxime admise de 1,5 mm – max. 3 mm.

Poziţia exactă a elementelor de tâmplărie şi execuţia lucrărilor preliminare trebuie convenite cu beneficiarul. Lucrările preliminare reprezintă o sarcină importantă. Dacă este prevăzută o deviere de la montajul aliniat, atunci trebuie acordul beneficiarului pentru ca funcţia elementelor să nu fie prejudiciată.

Este necesar ca ferestrele să se monteze retrase fata de linia fațadei pentru ca să fie mai bine protejate de actiunea directa a intemperiilor: soare, ploaie, vânt.

Montajul unei ferestre într-o constructie existenta începe cu demontarea elementelor vechi de tâmplărie. Va trebui să se acorde atenţie astfel încât demontarea ramelor de fereastră să se facă după ce, cercevelele au fost scoase din balamale şi rama de bază a fost tăiată dinspre cameră cu fierăstrăul. Lucrările de demontare trebuie să se realizeze astfel încât să nu se producă dislocări ale zidăriei la conturul golului de

montaj.

Poziţionarea şi reglarea ferestrelor în golurile zidăriei se va face înainte de fixarea lor, cu pene de distanţare (din lemn). Acestea sunt necesare şi după consolidare, până la fixarea cadrului ferestrei. Poziţionarea orizontală şi verticală a ramei se verifică cu nivele toroidale cu bulă de aer (boloboace) care au 2 nivele, una pentru orizontalitate şi una pentru verticalitate. Este necesară verificarea nivelelor înaintea fiecărei operaţii de montaj. Verificarea se face prin aşezarea bolobocului pe o suprafaţă fixă. Se marchează pe aceasta locul iniţial de amplasare şi apoi se răsuceşte bolobocul cu 180 º astfel încât să fie aşezat pe acelaşi loc. Dacă bolobocul indică aceeaşi poziţie a bulei de aer pentru ambele poziţii atunci bolobocul este bun şi poate fi folosit. În caz contrar bolobocul nu este corespunzător şi va fi înlocuit. Verificarea se realizează atât pentru bula (nivela) orizontală cât şi pentru cea verticală.

După fixarea ferestrelor cu şuruburi autoforante se vor îndepărta penele pentru a nu impiedica dilatarea.

Poziţia ferestrei trebuie stabilită cu beneficiarul înainte de începerea montajului. Etanșarea rosturilor dintre tâmplărie și zidarie se va realiza cu spume poliuretanice. La exterior tâmplaria din PVC se va racorda pe elementele de fațadă prin glafuri.

Piesele de montaj, care intra in contact cu zidaria sau mortarele, vor fi protejate cu materiale anticorozive.

Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli, prin invelirea lor in folie de polietilena. Se va avea grija deosebita la transportui elementelor de tâmplarie, avand feroneria montata, pentru a nu deteriora manipularea feroneriei.

###### MONTAJ ELEMENTE DE VITRAJE IZOLANTE

Inainte de executarea lucrarilor de montare a elementelor de vitraje izolante vor fi executate urmatoarele lucrari de construcții:

- tencuieli interioare si exterioare;

- stratul suport al pardoselilor;

- montarea cadrelor tâmplăriei

Pentru a realiza o montare corectă a elementului de vitraj izolant în falțul canatului, sunt necesare piese de calare. Aceste piese de calare au un rol important în funcţionarea corectă a canatului şi au grosimi şi forme diferite, marcate printr-o culoare corespunzătoare. Piesele realizează distribuţia greutăţii geamului în canat, realizează poziţionarea geamului în canat, împiedică contactul între geam şi canat, asigură condiţiile pentru drenajul apei şi ventilarea canatelor. Calele se vor poziţiona la distanţe corespunzătoare şi la o distanţă de cel mult 60 mm faţă de colţul interior al canatului respectiv al tocului. După calare se verifică distribuţia greutăţii geamului.

Piciorul de fixare al baghetelor va fi teşit pentru a nu împiedica fixarea în canal. Fixarea baghetelor tăiate începe cu montarea baghetelor scurte iar apoi a celor lungi. Demontarea se începe de la mijlocul celei mai lungi baghete. Se va introduce dalta între profil şi bagheta până când piciorul de fixare al baghetei este scos din canal, se scoate cu mâna.

Controlul calităţii operaţiei se face prin verificarea poziţia calelor şi distribuţia greutăţii geamului astfel încât acesta să aibă forma şi poziţia corectă. După montarea geamului se verifică dacă fereasta sau uşa îşi păstrează poziţia atunci când este lăsată în mod liber după efectuarea unei curse oarecare (nu trebuie să apară deplasări). Se verifică şi poziţia capetelor baghetelor de fixare astfel încât să se îmbine perfect, fără spaţii rămase la linia de conjugare.

###### VERIFICAREA LUCRARILOR

Pot aparea defecte considerate minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare, la cererea beneficiarului, pe cheltuiala constructorului:

- ușile se inchid și se deschid cu oarecare greutate;

- Se considera defecte majore:

- deviatia de la verticalitate sau orizontalitate;

- diferente de culoare si zgarieturi adanci;

- orizontalitatea laturilor;

- planeitatea elementelor;

- fixarea tâmplăriei in gol;

- neetanseitati

- tendinta de deschidere sau inchidere din cauza deviatiei de la planul vertical.

Elementele de vitraje izolante care echipeaza tâmplaria trebuie să aiba dimensiunile din proiect și din tablourile de tâmplărie, fara abateri de grosime și culoare, fara zgarieturi, ciobituri sau alte defecte.

Dupa montare, suprafata geamurilor trebuie sa fie curata, plana si fara pete sau defecte.

Se vor indeparta si inlocui orice geamuri ciobite, sparte, zgariate, crapate sau care au fost deteriorate in decursul operatiunilor de montare sau pe parcursul executarii altor lucrari.

Remedierile se vor executa la solicitarea beneficarului și pe cheltuiala constructorului.

###### MASURATOARE SI DECONTARE

Lucrarile de tamplarie se vor masura la metru patrat de suprafata a elementului montat. Decontarea se va face la metru patrat.

# GEAMURI TERMOIZOLANTE

###### GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru geamuri termoizolatoare.

###### STANDARDE DE REFERINTA

- SR EN 14178-1/2004 Sticla pentru constructii. Produse pe baza de sticla silico alcalino pamantoasa. Partea 1. Geam float

- SR EN 14178-2/2004 Sticla pentru constructii. Produse pe baza de sticla silico alcalino pamantoasa. Partea 2. Evaluarea conformitatii standard de produs

- C 47 - 88 - Folosirea si montarea geamurilor in constructii. Agrementul tehnic pentru geamul folosit

- C 56 - 85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

###### MATERIALE

Geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4; acolo unde este necesar (usi, suprafata mare a geamului etc.), grosimea geamurilor poate fi mai mare. Intre foi, inchise ermetic prin procedeul de metalizare (lipire cu cositor prin intermediul unor distantieri din plumb). Intre foile de geam se introduce argon.

La exterior va fi prevazuta o foaie de sticla float, iar in interior o foaie de sticla Low-e. Se vor utiliza numai geamuri de buna calitate, fara zgarieturi sau goluri in masa.

Elementele de vitraje izolante vor respecta cerințele seriei de standarde SR EN 12791-6:2006. Ansamblul de geam termoizolant va fi selectat astfel încât să asigure transmitanța termică a ferestrei

Uw =1,3 W/m2K (R' ≥ 0,77 m2K / W)

Caracteristici performanta minime :

- transmitanta termica: min 1,1 W/m2K

- performanta acustica: min 30db (-1; -4)

- structură de minim 24 mm

- umplere cavitate – argon

###### TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Geamurile se vor livra conform specificatiilor tehnice din tablourile de tamplarie ale proiectului si ale releveului golurilor masurate de catre antreprenor/producator.

Geamurile se vor livra ambalate pe dimensiuni, in folie de protectie si se vor depozita corespunzator in spatii special amenajate, ferite de intemperii sau lovituri.

Geamurile vor fi livrate in lazi sau rastele si depozitate in spatii inchise, in rastele adecvate, in pozitia rezemat. Rastelele sau lazile vor fi fixate pe distantieri de lemn, pentru a nu veni in contact cu pardoseala.

###### EXECUTAREA LUCRARILOR

Inainte de executarea lucrarilor de montare a geamurilor termoizolatoare vor fi executate urmatoarele lucrari de constructii:

- stratul suport al pardoselilor;

- montarea tamplariei metalice, din PVC sau din aluminiu;

- tencuieli interioare si exterioare.

Geamurile se vor monta in ramele tamplariei cu ajutorul baghetelor, a garniturilor si a unui chit elastic. Geamul se va proteja dupa montare cu folie, pentru mentinerea lui in stare curata pana la terminarea lucrarilor. De asemenea, se vor respecta toate instructiunile de executie si recomandarile producatorului in ceea ce priveste intretinerea geamurilor termoizolatoare, pana la receptionarea finala a lucrarilor de constructii.

###### VERIFICAREA LUCRARILOR

Geamurile trebuie sa aiba specificatiile tehnice din proiect si din tablourile de tamplarie, fara abateri de grosime si culoare, fara zgarieturi, ciobituri sau alte defecte.

Dupa montare, suprafata geamurilor trebuie sa fie curata, plana si fara pete sau defecte.

Se vor indeparta si inlocui orice geamuri ciobite, sparte, zgariate, crapate sau care au fost deteriorate in decursul operatiunilor de montare sau pe parcursul executarii altor lucrari.

###### MASURATOARE SI DECONTARE

Se va face la mp impreuna cu tamplaria termoizolanta in care se monteaza foile de geam.

# SPECIFICATII TEHNICE SISTEME DE TERMOIZOLATIE SI FINISARE A FATADELOR PE BAZĂ DE EPS, XPS, MW

###### GENERALITATI

    - Notatii si Abrevieri

In cadrul prezentului caiet de sarcini se vor utiliza urmatoarele notatii si abrevieri:

      - ETICS: External Thermal Insulation Composite Systems

      - RTE: Responsabil Tehnic cu Executia

      - CQ: Controlul calitatii

      - QETICS: Grupul pentru calitatea sistemelor de termoizolatie ‘’ETICS’’

    - Nota Explicativa

Detaliile tehnice si imaginile prezentate mai jos pot fi utilizate fara a se solicita drepturi de autor

    - Cerinte Generale

#### CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE MATERIALELOR PRINCIPALE

Sistemele de atestare a conformităţii aplicate materialelor principale trebuie să fie în conformitate cu prevederile aplicabile ale HG 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii, SC 007 - 02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei cladirilor de locuit existente (publicat în Monitorul Oficial 540 bis/27.08.2013)

GP 123/2013- Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe; Regulamentul European UE 305/2011 Regulamentul de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru lucrarile de termoizolare a elementelor de constructie vor fi utilizate sisteme furnizate ca ansamblu unitar care vor respecta urmatoarele conditii:

- sistemul este marcat si etichetat conform specificatiei tehnice aplicabile;

- sistemul este furnizat insotit de declaratia de conformitate / declaratia de performanta emise de catre

operatorul economic, conform specificatiei tehnice aplicabile, dupa caz:

  - pentru Sistem compact de termoizolare ETICS pe baza de EPS agrementul tehnic european si certificatul de marcaj CE in valabilitate al acestuia, sau certificatul de conformitate eliberat in baza standardelor de produs SR EN 13499:2004 de catre un organism de evaluare acreditat

- pentru Sistem compact de termoizolare ETICS pe baza de vata minerala, agrementul tehnic european si certificatul de marcaj CE in valabilitate al acestuia, sau certificatul de conformitate eliberat in baza standardelor de produs SR EN 13500:2004 de catre un organism de evaluare acreditat

- performantele declarate ale sistemului corespund prevederilor din proiectul tehnic de reabilitare termica a blocului de locuinte.

Prin urmare, ofertantii vor prezenta :

Documente de conformitate ( declaratii, certificate performanta/ conformitate) atat pentru Sistemul compact ETICS pe baza de EPS, ETICS pe baza de XPS cat si pentru Sistemul compact ETICS pe baza de vata minerala cu cerinte:

#### SISTEMUL COMPACT ETICS PE BAZA DE EPS (POLISTIREN EXPANDAT)

Rezistenta termica minima corectata a peretelui exterior reabilitat termic - R'(min)≥ 1,8 m2K/W Clasa de reactie la foc a termosistemului ETICS - B - s2, d0

Rezistenta mecanica si stabilitatea sistemului:

Pe zonele de parter:

- Rezistenta la aderenta a grundului de baza de placa EPS ≥120 KPa

- Rezistenta la aderența a adezivului de placa EPS ≥120 KPa

Pe zonele de fatada de la etaj 1 in sus:

- Rezistenta la aderenta a grundului de baza de placa EPS ≥80 KPa

- Rezistenta la aderența a adezivului de placa EPS ≥80 KPa Rezistența la tracțiune a armăturii:

- valoarea rezistentei, la stadiul initial > 40N/mm;

- raportul dintre rezistenta la tractiune si alungirea la rupere >1kN/mm;

- rezistenta la tractiune, dupa pastrare in mediu agresiv > 50% din rezistenta la tractiune initiala.

Permeabilitatea la apa a suprafetei sistemului < 0.5kg(m2h0.5) Permeabilitatea la vaporii de apa a sistemului ≥ 20 g m2/zi Rezistenta la impact minim I 2

Rezistenta la penetrare în zona de câmp PE 200, în zona de soclu PE 500

#### SISTEMUL COMPACT ETICS PE BAZA DE XPS (POLISTIREN EXTRUDAT)

Rezistenta termica minima corectata a peretelui exterior reabilitat termic - R'(min)≥ 1,8 m2K/W Clasa de reactie la foc a termosistemului ETICS - B - s2, d0

Rezistenta mecanica si stabilitatea sistemului:

- Rezistenta la aderenta a grundului de baza de placa EPS ≥300 KPa

- Rezistenta la aderența a adezivului de placa EPS ≥300 KPa

NOTA: Pentru termosistemul compact pe baza de XPS dispus la soclu se solicita Agrement tehnic in construcții insotit de Aviz tehnic in valabilitate.

##### SISTEMUL COMPACT ETICS PE BAZĂ DE MW (VATĂ MINERALĂ) – folosit la

bordarea între nivele sau

pentru cladiri H bloc > P+11 E.

Rezistenta termica minima corectata a peretelui exterior reabilitat termic - R'(min)≥ 1,8 m2K/W Clasa de reactie la foc a termosistemului ETICS - A2 – s1, d0

Se realizeaza bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 - s1, d0, dispuse în dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fatadei

Rezistenta mecanica si stabilitatea sistemului:

- Rezistenta la aderenta a grundului de baza de placa vata minerala ≥6 KPa

- Rezistenta la aderența a adezivului de placa vata minerala ≥60 KPa

Rezistența la tracțiune a armăturii:

- valoarea rezistentei, la stadiul initial > 40N/mm;

- raportul dintre rezistenta la tractiune si alungirea la rupere >1kN/mm;

- rezistenta la tractiune, dupa pastrare in mediu agresiv > 50% din rezistenta la tractiune initiala.

Permeabilitatea la apa a suprafetei sistemului < 0.5kg(m2h0.5) Permeabilitatea la vaporii de apa a sistemului ≥ 40 g m2/zi Rezistenta la impact minim I 2

Rezistenta la penetrare în zona de câmp PE 200, în zona de soclu PE 500

#### CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE MATERIALELOR COMPONENTE SISTEMELOR COMPACTE

Pentru a urmari compatibilitatea materialelor ce compun sistemele compacte propuse spre utilizare , se vor anexa documente de conformitate pentru toate materialele componente: Agremente tehnice însotite de Aviz CTPC în vigoare, rapoarte ITT, declaratii conformitate și/sau de performantă ( funcție de sistemul de atestare a fiecărui produs în parte )

Materialele componente ale sistemelor compacte pentru care se solicita documente de conformitate sunt :

- Adeziv/masa spaclu;

- Material termoizolant ( placi EPS, XPS, vata minerala);

- Plasa din fibra sticla;

- Materiale mecanice de prindere - dibluri;

- Amorse si tencuieli decorative.

- Polistiren expandat

Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minimum 80 kPa;

- Pentru zonele din parter vor avea CS(10) - minimum 120 kPa

Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - minimum 100 kPa

Clasa de reactie la foc a sistemului termoizolant in structura compacta: B - s2,d0, in care materialul termoizolant EPS se incadreaza in clasa de reactie la foc minim euroclasa E.

- Polistiren extrudat – folosit la soclu

Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minimum 300 kPa Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - minimum 200 kPa

Clasa de reactie la foc a materialului termoizolant: minim euroclasa E.

- Vata minerala bazaltica (bordarea in dreptul planseelor/fatada camp)

Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) - minimum 30 kPa Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - minimum 10 kPa

Clasa de reactie la foc: A1, A2-s1,d0.

Caracteristici tehnice; clase si niveluri de performanta:

Rezistenta termica minima corectata a peretelui exterior reabilitat termic - R'(min)≥ 1,8 m2K/W Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta B - s2, d0**

** Se realizeaza bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 - s1, d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant minim euroclasa E utilizat la termoizolarea fatadei.

Se pot adopta sisteme de izolare termica, standardizate/agrementate tehnic sau realizate din produse de constructii compatibile tehnic, care indeplinesc caracteristicile tehnice, clasele si nivelurile de performanta prevazute de reglementarile tehnice in vigoare aplicabile si care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

- se realizeaza in baza unui referential - standard/ agrement tehnic - aplicabil;

- se incadreaza in clasa de reactie la foc prevazuta mai sus;

- produsele de constructii utilizate sunt compatibile tehnic, iar caracteristicile tehnice, clasele si nivelurile de performanta se incadreaza in prevederile reglementarilor tehnice aplicabile;

- pretul unitar se incadreaza in pretul unitar de referinta.

###### STANDARDE NORMATIVE DE REFERINTA SI CERINTE SPECIFICE

- SR EN 13499 : 2004 Produse termoizolante pentru cladiri.Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de polistiren expandat inclusiv normativele de determinare

- SR EN 13500 : 2004 Produse termoizolante pentru cladiri.Sisteme compozite de izolare termica la exterior (ETICS) pe baza de vata minerala inclusiv normativele de determinare

- SR EN 13163 – 2012+A1:2015 „Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren expandat EPS – Specificatie.

- SR EN 13162 – 2012+A1:2015 „Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din vata minerala MW – Specificatie.

- SR EN 13164 – 2012+A2:2015 „Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren extrudat XPS – Specificatie.

- ETAG 004 Ghid pentru agrementarea tehnica europeana a sistemelor ETICS

- Norma de punere in opera a Sistemelor compozite de izolare termica la exterior intocmita de Asociatia profesionala “Grup pentru calitatea sistemelor compozite de izolare termica la exterior din Austria “ editia 08/ 2007. Suplimentar vor fi luate in considerare specificatiile producatorilor

- C107-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor (Publicat in Monitorul Oficial, pI, nr.1.124 bis/13.12.2005)

- NP 060 – 02 Normativ privind stabilirea performantelor termo-higro-energetice ale anvelopei cladirilor de locuit existente, in vederea reabilitarii si modernizarii lor termice (publicat in brosura IPCT - ianuarie 2003, Buletinul Constructiilor nr. 18-2003)

- SC 007 - 02 Solutii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente (publicat in brosura IPCT noiembrie 2002, Buletinul Constructiilor nr. 18-2003)

    - Cerinte specifice Sistemul de termoizolatie

Sistemul de termoizolatie utilizat la executia lucrarilor de termoizolare trebuie sa indeplineasca urmatoarea conditie:

      - Componentele sistemului sa fie livrate cu toate documentele de calitate aferente Producatorul trebuie sa respecte urmatoarele criterii:

      - Sa puna la dispozitia constructorului si a beneficiarului toate documentele de calitate pentru produsele aplicate

    - Cerinte specifice executantului

Executantul lucrarilor de termoizolatie va fi ales in baza indeplinirii urmatoarelor criterii:

      - Existenta personal calificat

    - Masuri de tehnica si securitate a muncii

Se vor respecta cu strictete masurile suplimentare, specifice operatiunilor de termoizolare suplimentara a peretilor exteriori, cerute si consemnate in procesele verbale de instruire si asistenta tehnica de catre furnizorul sistemului termoizolant.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile generale si cele specifice din normativele de protectia muncii la lucrarile de constructii-montaj.

Pe toata perioada de executie se vor respecta prevederile cuprinse in:

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii aprobat cu ordinal MLPAT nr. 1993 publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-6/1993

Se considera ca masurile de protectia muncii necesare pentru prezenta lucrare sunt masuri curente in activitatea unitatilor de constructii-montaj, tehnologiile si conditiile de executie fiind uzuale.

Inainte de inceperea lucrarilor de orice fel, beneficiarul va pune la dipozitia constructorului o schita continand toate lucrarile, retelele existente ce pot fi intalnite in zona respectivelor lucrari.

    - Urmarirea in exploatare

Se va solicita constructorului garantia lucrarilor in conformitate cu prescriptiile cuprinse in fisele tehnice puse la dispozitia executantului.

Se vor semnala de catre utilizatori prin intermediul beneficiarului, proiectantului si executantului toate fenomenele neconforme cu garantia oferita: deteriorari ale finisajului, desfaceri ale stratului termoizolant, aparitia condensului la pereti, evidentierea puntilor termice, etc.

###### MATERIALE SI PRODUSE

    - Componentele sistemului

Materiale principale sunt considerate a fi materialele utilizate pentru imbunatatirea protectiei termice a cladirii, inclusiv cele prevazute pentru protectia mecanica a termoizolatiei.

Sistemele de atestare a conformitatii aplicate materialelor principale trebuie sa fie in conformitate cu

prevederile aplicabile ale Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.558/2004.

Declaratiile de performanta emise de producator trebuie sa respecte dispozitiile Anexei III din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, modificata prin Regulamentul delegat (UE) nr. 574/2014

Pentru lucrarile de termoizolare a elementelor de constructie vor fi utilizate sisteme furnizate ca ansamblu unitar care vor respecta una din urmatoarele conditii:

      - Se utilizeaza un sistem furnizat ca ansamblu unitar sub numele sau sub marca unui operator economic cu respectarea urmatoarelor cerinte:

- sistemul este marcat si etichetat conform specificatiei tehnice aplicabile;

- sistemul este furnizat insotit de declaratia de conformitate / declaratia de performanta1 emise de catre operatorul economic, conform specificatiei tehnice aplicabile, dupa caz agrementul tehnic in constructii si avizul tehnic in valabilitate al acestuia, precum si instructiunile si informatiile de siguranta, redactate in limba romana;

- performantele declarate ale sistemului corespund prevederilor din proiectul tehnic de reabilitare termica a blocului de locuinte.

      - Se utilizeaza un sistem alcatuit de catre executantul lucrarii de reabilitare termica din componente achizitionate independent, cu respectarea urmatoarelor cerinte:

        - pentru componentele achizitionate:

          - sunt marcate si etichetate conform specificatiei tehnice aplicabile;

          - sunt insotite de declaratia de conformitate / declaratia de performanta emise de catre fabricantii acestora, conform specificatiei tehnice aplicabile, dupa caz agrementul tehnic in constructii si avizul tehnic in valabilitate al acestuia, precum si instructiunile si informatiile de siguranta, redactate in limba romana;

        - pentru sistem:

          - face obiectul unui agrement tehnic in constructii si avizul tehnic aferent acestuia in valabilitate, avand ca titular executantul lucrarii de reabilitare termica a cladirii;

          - este insotit de declaratia de conformitate emisa de catre executantul lucrarii de reabilitare termica a cladirii, conform agrementului tehnic prevazut la lit. a);

          - performantele sistemului determinate si prevazute in agrementul tehnic corespund prevederilor din proiectul de reabilitare termica a cladirii.

Instructiunile si/sau informatiile de siguranta sau, dupa caz, agrementul tehnic trebuie sa furnizeze cel putin urmatoarele informatii:

- lista de produse, detaliile de executie si rezultatele incercarilor referitoare la bariera antifoc, in cazul in care este prevazuta pentru impiedicarea propagarii focului prin izolatia termica;

- buletine de incercari care sa ateste calitatea termosistemului (rezistenta la inghet-dezghet, performante higrotermice, etc.);

- detalii de executie cu modul de realizare a zonelor cu racorduri dificile: rosturi de dilatatie, socluri, atice, ferestre, copertine, etc.;

- referinte privind timpii tehnologici obligatorii pe fiecare strat si faze determinante;

- lista masurilor necesare pentru asigurarea durabilitatii;

- durabilitatea estimata (cel putin egala cu perioada de recuperare a investitiei – 10 ani) si garantia acordata termosistemului dupa montaj;

- descriere produse auxiliare si detalii de montaj.

Elementele componente ale sistemului de termoizolatie sunt:

- Adeziv pentru polistiren/vata minerala

- Polistiren expandat/extrudat/vată minerala

- Dibluri de fixare

- Masa de spaclu pentru armare

- Plasa din fibra de sticla

- Accesorii ca de ex: profile de colt, profile de legatura, profile pentru rosturi de dilatatie, benzi de etansare etc.)

- Tencuiala decorativa, inclusiv amorsa si vopsea de protectie daca este necesar.

    - Adezivul

Adezivul pentru lipirea placilor termoizolante trebuie sa fie un mortar pe baza de ciment, aditivat, care sa adere la toate tipurile uzuale de materiale de constructie cat si la polistiren. Cerinta este ca aderenta adezivului sa fie mai mare decat rezistenta interna la rupere a polistirenului care este de 0,08 N/mm2. Se impune folosirea unui adeziv cu aderenta de min 0,25N/mm2

Metoda de verificare in santier:

- Pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de polistiren de 10x10 cm si dupa 7 zile se incearca smulgerea. Daca ruperea se face in polistiren, atunci adezivul este potrivit. Daca ruperea se face in zona de lipire atunci adezivul nu indeplineste cerintele pentru utilizarea in cadrul sistemului.

- Adezivul pentru polistiren trebuie sa asigure o aderenta de min 0,25 N/mm2

    - Placile de termoizolatie

Produsele din polistiren expandat (EPS) prevăzute pentru termosistemul compact (ETICS) utilizând codul de identificare conform SR EN 13163:2012+A1:2015 vor avea următoarele clase şi niveluri minime:

Pentru peretii de fatada:

Se vor utiliza placi din polistiren expandat ignifugat pentru fatade si conductivitate termica λ=0,038W/mK. Grosimea placilor va fi de min 10 cm.

Cod EPS – EN 13163:2012+A1:2015 – T2 – L2 – W3– S5 – P10 – BS 125 – CS (10) 80 – DS (N) 2 – DS (70, -) 2 – TR 100.

Pentru peretii de fatada zona de parter și intrari:

Se vor utiliza placi din polistiren expandat ignifugat pentru fatade si conductivitate termica λ=0,038W/mK. Grosimea placilor va fi de min 10 cm.

Cod EPS – EN 13163:2012+A1:2015 – T2 – L2 – W3– S5 – P10 – BS 125 – CS (10) 120 – DS (N) 2 – DS (70, -) 2 – TR 100- WL(T)2-WD(V)5.

Pentru subsol:

Se vor utiliza placi din polistiren expandat ignifugat pentru fatade si conductivitate termica λ=0,035W/mK. Grosimea placilor va fi de min 10 cm.

Cod EPS – EN 13163:2012+A1:2015 – T2 – L2 – W3– S5 – P10 – BS 125 – CS (10) 80 – DS (N) 2 – DS (70, -) 2 – TR 100.

Pentru soclu:

Se vor utiliza placi din polistiren extrudat pentru termoizolarea soclurilor, in vederea realizarii unei rezistente sporite la soc. Grosimea placilor va fi de 5 cm.

Produsele din polistiren extrudat (XPS) prevăzute pentru termosistemul compact (ETICS) utilizând codul de identificare conform SR EN 13164:2012+A1:2015 vor avea următoarele clase şi niveluri minime:

Cod XPS – EN 13164 – T2– DS (70, 90) 5 – DLT(2)5 - CS (10/y) 300 - TR 200 – CC(2/1,5/10)100 - WL(T)1,5 – WD(V)3 – MU100 – FT2

Pentru bordare intre nivele pentru cladiri H bloc > P+11 E.

Se vor utiliza placi din vata minerala cu o conductivitate termica λ=0,038W/mK.

Produsele din vata minerala (MW) prevăzute pentru termosistemul compact (ETICS) utilizând codul de identificare conform SR EN 13162:2012+A1:2015 vor avea următoarele clase şi niveluri minime:

Pentru zona de camp

Cod MW – EN 13162 - CS (10/y) 30 - TR 10 – PL(5)250

Pentru zona de parter si soclu

Cod MW – EN 13162 - CS (10/y) 30 - TR 10 – PL(5)300

    - Elementele de fixare mecanica

Fixarea suplimentara a placilor termoizolante se realizeaza cu ajutorul diblurilor. Modul de dibluire se va face in functie de tipul stratului suport, forma constructiei, si materialul termoizolant.

Se vor respecta cerintele ghidului european ETAG 014 pentru categoriile de utilizare Categorii de utilizare conform ETAG 014

Categoria A:	Beton normal

Pe langa adeziv, pe beton este necesara ancorarea mecanica. Exceptie:	Niciuna.

Categoria B:	Zidarie din caramizi pline

Pe langa adeziv, pe caramizile pline este necesara ancorarea mecanica.

Categorie folosire C:	Zidarie din caramizi cu goluri Pe langa adeziv, caramizile cu goluri fac necesara ancorarea. Categorie folosire D:	Beton agregat usor

Pe langa adeziv, betonul agregat usor face necesara ancorarea. Exceptie:	Niciuna.

Categorie folosire E:	Beton celular autoclavizat (BCA)

Pe langa adeziv, BCA face necesara ancorarea.

Tipul diblurilor se va alege in functie de alcatuirea constructiva a stratului suport conform tabelului de mai jos:

| Grosimea izolatiei | Tipul diblului | Strat suport | Lungimea minima de ancorare mm |
| --- | --- | --- | --- |
| <10 cm | 1a, 1b, 2a | Beton Caramida plina Caramida cu goluri | Conform raportului tehnic al fabricantului |
| >10 cm | 1b, 2a |  |  |
| toate grosimile | 2 a | BCA |  |

Tipul diblului - legenda:

- diblu expandat prin batere:	1a – cui de polimeri 1b – cui de metal

- diblu expandat prin insurubare: 2a – surub metalic cu diblu Numarul minim de dibluri pentru ancorarea termoizolatiei in camp curent este de 6 buc/m2.

    - Recomandarea lungimilor de ancorare:

Lungimea diblului de prindere a polistirenului se va alege astfel incat acesta sa patrunda minim 7cm in stratul suport. Nu se accepta utilizarea ca straturi suport de sustinere a polistirenului, straturi de finisaj adaugate ulterior care descarca indirect (de exemplu prin frecare mortar beton) pe structura de rezistenta. Stratul suport de sustinere a polistirenului trebuie neaparat sa fie un strat ce descarca in mod direct pe structura de rezistenta.

    - Numarul diblurilor

Numarul diblurilor ce trebuie sa fie instalate (conform ETAG) depinde de:

- forta caracteristica de smulgere din suport

- forta de smulgere prin izolatie

- viteza vantului

- inaltimea constructiei

- ona geografica

Deoarece sarcina data de presiunea vantului este mai mare la marginile cladirii decat in perimetrul ei, la dibluire se face distinctie intre:

- dibluirea in camp

- dibluirea la margini.

    - Numarul de dibluri in camp

Pana la inaltimea de 50 m trebuie sa existe in camp minim 6 dibluri / m2.

Peste inaltimea de 50 m, trebuie sa se efectueze probe statice pentru determinarea numarului de dibluri.

    - Numarul de dibluri la margini

Zona care se considera margine depinde de inaltimea constructiei h si de lungimea constructiei l. Inaltimea constructiei h ≥ l

Zona de margine reprezinta 10% din inaltimea cladirii, cel putin 1m si maximum 2m de la margine spre interior.

Inaltimea constructiei h ≤ l

Zona de margine reprezinta 10% din lungimea cladirii, cel putin 1m si maximum 2m de la margine spre interior.

In zonele de margini se vor considera minim 8 dibluri /m2   .

    - Terenul

Teren deschis, obiect izolat, puterea vantului nu este redusa de cladiri inconjuratoare.

Puterea vantului este usor redusa de obiectele dimprejur (padure, case <10m etc.). Cladiri risipite. Puterea vantului este semnificativ redusa de obiectele dimprejur. (in orase unde sunt aglomerari de cladiri)

| Valori de baza a vitezei vantului | Terenul |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  | III |  |  |
|  | Inaltimea cladirii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤10 m | 10m- 25m | >25m- 50m | ≤10 m | 10m- 25m | >25m- 50m | ≤10 m | 10m- 25m | >25m- 50m |
| <85 km/h | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 85 – 115 km/h | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| >115-135 km/h | 10 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 |

Tabelul 1: Numarul de dibluri pe zona de margine a fost calculat pentru o valoarea caracteristica de smulgere ≥ 0,8 KN/ diblu

    - Masa de spaclu pentru armare

Pentru realizarea masei de spaclu se va utiliza un adeziv pe baza de ciment (recomandat de furnizorul termosistemului) cu aderenta foarte buna la polistiren, min 0,08 N/mm2.

Suplimentar, adezivul utilizat pentru realizarea masei de spaclu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

- Armare cu fibre pentru a impiedica fisurarea

- Rezistenta la socuri

- Permeabilitatea la apa < 0,5 kg/(m2 min0,5) conform SR EN 1015-18:2003

    - Plasa din fibra de sticla

Plasa din tesatura din fibra de sticla rezistenta la mediul alcalin, cu rol de armare a masei adezive de spaclu, cu parametrii mecanici ridicati. Pentru zone cu actiuni mecanice deosebite (soclu, parter, glafuri ) se prevede armare dubla.

Plasa din fibra de sticla de min. 145 gr. Trebuie sa indeplineasca valorile prag specificestandardului de produs SR EN 13499:2004 si SR EN 13500 anume:

- La stadiul initial, valoarea medie a rezistentei la tractiune trebuie sa fie mai mare de 40N/mm; nici o valoare individuala nu trebuie sa fie mai mica de 36N/mm

- Raportul dintre rezistenta la tractiune si alungirea la rupere, la pastrare in conditii normale si in mediu

agresiv, nu trebuie sa fie mai mic de 1N/mm

- Rezistenta la tractiune dupa pastare in mediu agresiv trebuie sa fie mai mare de 50% din rezistenta la tractiune initiala

- Trebuie sa prezinte rezistenta la substante alcaline

- Tipul de tesere sa previna deformarea si deplasarea firelor si ochiurilor plasei

- Dimensiunea de livrare: latime > 100cm

- Dimensiunea golurilor ochiurilor: minimum 3x3 mm (maximum conditioanat de greutatea si rezistentala tractiune a plasei si de rezistenta la impact si la penetrare a termosistemului)

- Greutatea min. 145 gr/mp

    - Accesorii (ca de ex: profile de colt, profile de legatura, profile pentru rosturi de dilatatie, benzi de etansare etc.)

Profil de soclu - cu rol de sustinere a sistemului termoizolant al peretilor.

Profilul se monteaza prin prindere mecanica cu dibluri si este prevazuta cu lacrimar pentru scurgerea apelor din precipitatii. Se monteaza in functie de prevederile detaliilor de executie ale proiectului.

Profilul de colt - pentru armarea suplimentara a muchiilor si rectiliniaritatea acestora. Asigura o rezistenta suplimentara la solicitari mecanice.

Profilul cu picurator – asigura scurgerea apelor de pe verticalele fatadelor. Se va monta pe toate laturile orizontale de la partea superioara a golurilor de tamplarie, muchiilor de la balcoane si toate celelalte muchii ce raman suspendate

Profilul de contact cu tamplaria – asigura etansarea in zona de contact a tamplariei cu termosistemul, evitand penetrarea apei in masa de spaclu din zona de contact. Mai mult, asigura o suprafata adeziva pe care se va aplica folia de protectie pentru ferestre.

Etansarea rostului dintre tamplarie si perete.

Aceasta zona este una foarte sensibila, zona asupra careia actioneza o serie intreaga de factori atmosferici, deplasari relative, greutatea ferestrei, deplasari in structura constructiei. Trebuie sa fie asigurata termo si fonoizolarea rostului dar si impermeabilitatea si capacitatea de difuzie a acestuia. Se va utiliza sistem pe baza de benzi precomprimate impermeabile si folii de etansare care au ca scop sa regleze perfect difuzia vaporilor in zona de contact a tamplariei si sa asigure o etansare perfecta a acesteia.

    - Tencuiala decorativa, inclusiv amorsa si vopsea de protectie daca este necesar.

Stratul final de finisaj asigura protectia sistemului impotriva intemperiilor si solicitarilor mecanice, avand si rol decorativ, fiind alcatuit din amorsa si tencuiala decorativa. Se va utiliza tencuiala decorativa gata preparata sub forma de pasta in galeti (recomandata de furnizorul termosistemului).

Pot fi utilizate tencuieli decorative siliconice cu cerinte conform SR EN 15824:2017.

Grosimea minima a tencuielii decorative este de minim 1,5 mm la tencuielile cu aspect de praf de piatra si de 2 mm la tencuielile cu aspect de scoarta de copac.

Daca este necesara o vopsire suplimentara, vopseaua trebuie sa fie o componenta a sistemului, sa fie compatibila cu celelalte componente din sistem. Folosirea amorsei se va face conform indicatiilor producatorului.

Culorile stratului de tencuiala decorativa nu trebuie sa fie prea intunecate. Datorita efectului ridicat de izolare termica a ETICS, stratul superior de tencuiala decorativa se va incalzi mai mult decat cel al fatadelor neizolate. Rezultatele posibile sunt tensiuni termice iar consecintele sunt aparitia de crapaturi.

Din aceasta cauza valoarea de referinta a gradului de reflexie a luminii nu trebuie sa fie mai mica de 30. Valoarea coeficientului de reflexie a luminii pentru fiecare culoare, trebuie stipulata obligatoriu in catalogul de culori al producatorului.

Important !!!

Se admit numai produse agrementate sau certificate conform legislatiei in vigoare.

    - Tencuiala siliconica

Pregatirea suprafetelor:

Suprafetele noi se lasa la maturat (sa se usuce) timp de minim 7 zile,in cazul termosistemelor, sau minim 28 de zile, in cazul tencuielilor minerale. In cazul aparitiei eflorescentei, se actioneaza eficient pentru indepartarea acesteia, inainte de amorsare.

Suprafetele vechi, deja acoperite, care prezinta zone slab aderente sau cu exfolieri, se curata pana la suportul solid si se repara prin aplicarea de mortar de tencuiala, tinci sau mortar rapid de reparatii. In cazul suprafetelor care prezinta fisuri, acestea vor fi reparate folosind adeziv armat cu fibre sau gletul de exterior. Suprafata reparata se lasa sa se usuce timp de 3-4 zile si se amorseaza ca si in cazul suprafetelor noi. Daca suprafata prezinta neregularitati, acestea vor fi in prealabil slefuite.

Aplicare:

Aplicare strat de fond:

- se aplica un strat de amorsare siliconica ca atare sau diluat max.10% colorat in aceeasi nuanta cu tencuiala decorativa.

Aplicare tencuiala decorativa:

- se aplica manual, intr-un singur strat, sau mecanizat, la o grosime egala cu granulatia tencuielii, apoi se driscuieste cu drisca din material plastic, pe drept sau pe rotund, in cazul tencuielii structurate, sau numai pe rotund, in cazul tencuielii granulate;

- se aplica fara intrerupere, prin procedeul ,,umed pe umed'', pentru a evita aparitia nadelor inestetice

- nu se recomanda a se reaplica local ulterior produs peste o suprafata deja aplicata, cu scopul de a efectua reparatii si rectificari, deoarece zonele respective vor iesi In evidenta in aspectul general al finisajului

- temperatura de apl1 care (a med1ului): min. +10 °C. max. +30 °C

- temperatura suportului: min.+ 5 °C. max. +40 °C

- umiditatea suportului: max.12%

- umiditatea mediulu1: max. 70%

- curatarea uneltelor se face cu apa, imediat dupa aplicare

Nu se aplica in conditii de umiditate ridicata (ceata, ploaie, ninsoare) sau cand exista pericol de ploaie sau inghet, pe vant puternic sau sub actiunea directa a razelor solare.

In primele 24-72 de ore dupa aplicare,in caz de ploaie, ninsoare etc.,suprafata va fi protejata. Nu se aplica peste finisari realizate cu produse pe baza de solvent sau cu var sau huma.

In cazul produselor colorate, se recomanda utilizarea aceluiai lot de produs pentru realizareaintregii lucrari, pentru a se evita eventualele diferente de nuanta. Culoarea este influentata de lumina, de aceea este indicat ca alegerea culorii sa se faca la lumina naturala. Tinand cont ide culoarea altor elemente arhitectonice ale fatadei (acoperis,tamplarie, etc.).

| Caracteristici performanta | CERTNTE |
| --- | --- |
| Aderenta la suport mineral | ≥ 0,3 N/mm2 |
| Permeabilitatea la vapori de apa | ≥ 20 g m2/zi (pentru sistemele pe baza de EPS) ≥ 40 g m2/zi (pentru sistemele pe baza de vata minerală) |
| Permeabilitatea la apa ( absorbția de apă) | < 0.5kg(m2h 0.5) |

###### TRANSPORT ,MANIPULARE SI DEPOZITARE

Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate.

Transportul va fi asigurat de catre producator, prin intermediul distribuitorilor autorizati ai acestuia.

Pentru o buna organizare de santier, este de asemenea importanta depozitarea corespunzatoare a

elementelor componente ETICS, in conformitate cu specificatiile tehnice ale producatorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fi afectate de inghet, apa, umiditate ridicata si influenta directa a radiatiilor solare.

Depozitarea materialelor se va face in spatii inchise ferite de umiditate si la temperaturi mai mari de 5 grade Elementele componente vor fi depozitate pe santier astfel incat sa fie ferite de factori atmosferici, inghet si degradari din solicitari mecanice. Placile termoizolante vor fi ferite de radiatiile ultraviolete.

Produsele nu vor fi asezate direct pe suport, ci pe un esafodaj improvizat astfel incat sa se asigure circulatia aerului.

###### EXECUTIA LUCRARILOR

    - Operatiuni pregatitoare

Inainte de inceperea lucrului, suprafata fatadei pe care se va monta sistemul se va alinia orizontal si vertical. Toate suprafetele care raman vizibile, atat la partea superioara cat si la cea inferioara a sistemului ETICS si care nu sunt inchise cu profile corespunzatoare, vor fi protejate cu un strat de masa de spaclu armata. Stratul termoizolant trebuie inchis complet pentru a evita expunerea sistemului la umezeala, insecte, rozatoare etc., sau in cazul unui incediu, la flacara directa.

Montarea sistemului termoizolant nu va incepe inainte de:

      - incheierea lucrarilor de pe terase, atice si instalatii de scurgere a apelor pluviale. Strapungerile in

sistemul termoizolant sa fie proiectate si executate astfel incat sa asigure etansarea corespunzatoare

      - Existenta specificatiilor (detaliilor) clare pentru toate racordurile si terminatiile sistemului.

      - Montarea tocurilor de ferestre si usi, precum si a elementelor ce penetreaza sistemul cum sunt conducte, suporti etc.

      - protejarea tamplariilor si ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenirea stropirii sau patarii

      - Protejarea suprafetelor ce nu vor fi acoperite cu finisaj (cum sunt sticla, lemnul, aluminiul, solbancurile, trotuarele) cu folii de protectie.

      - Acoperirea cu elemente de protectie a suprafetelor orizontale cum ar fi aticele, coronamentele zidurilor, cornisele etc., astfel incat sa impiedice infiltrarea apei in spatele sistemului termoizolant in timpul si ulterior executiei.

      - montarea instalatiilor exterioare a caror executie ulterioara poate afecta finisajul, mutarea pozitiei conductei pentru gaze si a dispozitivelor exterioare ale instalatiei de climatizare;

      - realizarea lucrarilor de pregatire a suportului - suportul se va verifica cu grija, se va curata, se vor elimina portiunile de tencuiala existenta eventual exfoliate sau fara capacitate portanta si de aderenta insuficienta (vezi cap urmator)

      - asigurarea impotriva soarelui si ploii prin montarea plasei de fatada, respectiv prelatelor la partea superioara a schelei.

      - Asigurarea impotriva umezirii ulterioare a stratului suport (umiditate ascensionala).

    - Etape de executie

Pregatirea suprafatei suport

La partile de constructie noi stratul suport pentru lipirea placilor termoizolante trebuie sa fie realizat in concordanta cu normele tehnologice in vigoare. Cu toate acestea, aplicatorul trebuie sa verifice aptitudinea acestuia ca suport corespunzator.

La cladirile existente verificarea suportului, ca si pregatirea acestuia este de mare importanta pentru fixarea sistemului termoizolant. De aceea sistemele aplicate pe astfel de suporturi vor fi fixate prin lipire si dibluire. Aplicarea unei tencuieli de nivelare a suportului, face ca suportul sa intre in categoria “suporturi tencuite” ce impune obligativitatea dibluirii. In cazul termoizolarii ventilate, acolo unde stratul support este din zidarie, prinderea sistemului se va realiza cu ancore chimice.

Neregularitatile mai mari de 10 mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuiala adeziva suplimentara de uniformizare, sau prin grosimi diferite ale placilor de polistiren.

Neregularitatile in valoare apropiata de 20mm grosime se vor rectifica prin aplicarea unui strat suplimentar de polistiren EPS /XPS (expandat sau extrudat conform specificatii / locatii proiect ) si vata minerala MW (in dreptul planseelor sau in camp pentru blocurile cu H>P+11E, conform specificatii/locatii proiect) de 20mm grosime.

Se vor include lucrari si materiale pentru fixarea mecanica. Stratul EPS / XPS si MW va avea specificatii similare cu stratul de termoizolatie / termosistem prevazut pentru fatada in zona de lucru.

Denivelarile mai mici de 10 mm se vor prelua prin intermediul adezivului de spaclu la lipirea placilor termoizolante.

    - Metode simple de verificare:

Testele se vor realiza de un laborator autorizat ISC. Metoda de verificare in santier:

  Test 1 – Verificare in SITU aderenta adeziv    strat suport

Pentru testul de priză a mortarului adeziv, pregătiţi adezivul in conformitate cu indicatiile producatorului . Pregatire strat esantionare

Întindeţi mortarul adeziv - într-un interval de 15 minute de la amestecare pe stratul suport pregatit in prealabil conform cap. 1.5.1. Stratul de de adeziv va avea o grosime minimă de 5mm, maximă 7mm si va acoperi o suprafată dreptunghiulara de minim 150 mm x 750 mm. Dupa aproximativ 6 ore, tăiaţi prin mortarul adeziv până la substrat patrate, creând 15 câmpuri de 50 mm x 50 mm fiecare.

Se anuntata in scris, laboratorul de incercari selectat pentru incercare, data la care a fost pregatit stratul de esantionare in SITU.

După o perioadă de maturare de 7 zile la data esantionarii se efectueaza testul de aderenţă la viteza de smulgere de 1 până la 10 mm/min pe probe succesive (5 probe pe 1 test). Valoarea medie a rezistenţei aderenţei este calculată din 5 rezultate.

Rezultatele nu vor avea valori mai mici de 0,25N/mm2 ( 0,25 Mpa)

- Test 2 – Verificare in SITU aderenta adeziv/ placa EPS

Pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de polistiren de 200x200 mm ± 2mm și dupa 7 zile se incearca smulgerea cu un echipament adecvat. Smulgerea se va efectua de catre o terta parte. Daca ruperea se face in polistiren, atunci adezivul este potrivit. Daca ruperea se face in zona de lipire atunci adezivul nu indeplineste cerintele pentru utilizarea in cadrul sistemului.

Principiul testului este acela de a stabili tensiunile care duc la separarea adezivului de substrat. Testul de aderenta a adezivului pe placa EPS se determina conform EN 13494. Nici un rezultat al incercarii nu trebuie sa fie mai mic de 80 Kpa( 0,08 Mpa) .Pentru testul de aderenta placa EPS utilizata va fi indeplini valorile prag stabilite in standardul EN 13163+A1:2015.

Pregatirea esantioanelor in SITU

Adezivul/ masa spaclu se pregateste conform instructiunilor producatorului si se aplica, în 15 minute de la amestecare, într-un strat de 30 până la 50 mm grosime pe stratul suport si se lipesc pe placi EPS cu grosimi de 100 mm si dimensiuni de 200 mm x 200 mm± 2mm.

Se pregatesc trei astfel de esantioane si se conditioneaza timp de 7 zile in condițiile climatice externe.

Se anuntata in scris, laboratorul de incercari selectat pentru incercare, data la care a fost pregatite esantionare in SITU.

Testul se efectueaza cu un echipament de testare adecvat. Se aplica efortul de tractiune perpendicular pe zona de incercare cu o viteza de smulgere de 10 ± 1mm/min. Se inregistreaza efortul de tractiune in momentru ruperii si tipul ruperii. Daca ruperea se face in zona de lipire atunci adezivul nu indeplineste cerintele pentru utilizarea in cadrul sistemului.

Rezultatele incercarii nu vor avea valori medii mai mici de 0,08 N/ mm2 ( 80 KPa)

Fise inregistrari

| Testul de curatenie | Cu podul palmei (sau o carpa) se verifica daca exista praf, eflorescente sau suprafata este nisipoasa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Testul de zgariere | Cu un obiect tare si ascutit se verifica daca suportul este rezistent si capabil sa sustina sistemul de termoizolatie. |  |  |
| Testul de umezire | Cu o bidinea se verifica absorbtia apei si umiditatea suportului. |  |  |
| Testul de smulgere | Rezultat conform raport aderenta | Test 1 | Test 2 |

- Suport din zidarie. Masuri

| Suport |  | Masuri |
| --- | --- | --- |
| Tip | Stare |  |
| zidarie din: | Praf | Periere |
|  | Resturi de mortar | Raschetare |
| Caramida | Denivelari, defecte de adancime. | Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat (respectarea timpului de uscare). Test de aderenta |
| Beton | Umed | Se lasa sa se usuce |
|  | Eflorescente | Periere uscata si maturare |
| BCA | Friabil, neportant | Indepartare, rezidire locala (respectare timp de intarire) |
| Boltari de beton | Murdar, ulei, grasimi | Spalare cu jet de apa (max. 20 MPa) si detergent adecvat, clatire cu apa curata, se lasa sa se usuce. |

- Beton. Masuri

| Suport |  |  |  |  | Masuri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip |  | Stare |  |  |  |  |  |
| Alcatuire perete: |  | Praf |  |  | Maturare, periere |  |  |
|  |  | Lapte de ciment |  |  | Slefuire, periere |  |  |
| beton monolit |  | Decofrol sau alte substante separatoare |  |  | Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa) si detergent adecvat, clatire cu apa curata,se lasa sa se usuce |  |  |
|  |  | Eflorescente |  |  | Periere uscata si maturare |  |  |
| Elemente prefabricate beton | de | Murdar, ulei, grasimi |  |  | Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa)si detergent adecvat, clatire cu apa curata,se lasa sa se usuce |  |  |
|  |  | Resturi de mortar |  |  | Raschetare |  |  |
| Placi compozite liate cu ciment |  | Denivelari, adancime | defecte | de | Nivelare cu mortar adecvat (respectarea timpului de uscare) | intr-un | strat |
|  |  | Friabil, neportant |  |  | indepartare, remediere (respectare timp de intarire) |  |  |
|  |  | Umed |  |  | Se lasa sa se usuce |  |  |

- Tencuieli si vopsele minerale. Masuri

| Suport |  |  | Masuri |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tip | Stare |  |
| Vopsele minerale si pe baza de var, tencuieli de grund sau decorative minerale | Praf, cretate | Periere |
|  | Murdar, ulei, grasimi | Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa) si detergent adecvat, clatire cu apa curata,se lasa sa se usuce |
|  | Exfolieri | Periere, spalare cu jet de apa sub presiune (max. 20 mpa), se lasa sa se usuce. |
|  | Friabil | Indepartare, periere |
|  | Denivelari, desprinderi | Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat (respectare timp de uscare). Test de aderenta |
|  | Umed | Se lasa sa se usuce |

- Tencuieli si vopsele pe baza de rasina organica. Masuri

| Suport |  |  | Masuri |
| --- | --- | --- | --- |
| Tip | Stare |  |  |
|  | Neportant |  | Indepartare mecanica sau cu spaclul spalare cu |
|  |  |  | apa curata, uscare |
| Vopsele in | Portant, rezistent | la | Spalare cu apa curata, uscare |
| dispersie, tencuiala | saponificare |  |  |
| pe baza de rasina |  |  |  |
| organica |  |  |  |
|  | Portant, nerezistent | la | Spalare cu apa curata, uscare, se foloseste |
|  | saponificare |  | adeziv cu liant organic. |

    - Lipirea placilor de termoizolatie Aplicarea adezivului

Adezivul trebuie aplicat pe conturul placii intr-un strat de aproximativ 0.5 cm si in mijlocul placii, trei puncte cu dimensiunea cel putin cat o palma. Cantitatea de adeziv depinde de planeitatea suprafatei suport si de grosimea stratului de adeziv (dupa ghidul de aplicare al producatorului). Suprafata de aderenta trebuie sa fie de cel putin 40%

In cazul suprafetelor suport plane, se recomanda utilizarea metodei de lipire pe intreaga suprafata a placii, utilizand pentru splicarea adezivului un fier de glet din inox cu dinti de 10 x 10 mm.

Dispunerea placilor de termoizolatie

Se monteaza profilul de soclu cu ajutorul diblurilor metalice la fiecare 30 cm. Abaterile de planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distantieri intre profil si perete, imbinarile dintre profile se vor realiza cu ajutorul pieselor de legatura.

Montarea placilor se va face incepand din zona de soclu, de jos in sus, in randuri orizontale, cu latura mica a placii termoizolante dispusa pe inaltime. Placile se vor dispune fara rost, evitand patrunderea adezivului intre rosturi. Spatiile formate datorita tolerantei dimensiunii panoului trebuie umplute cu material izolant (adeziv poliuretanic pentru polistiren)

Rosturile verticale dintre placi se vor dispune intretesut decalate cu o jumatate de placa.

La colturi si la imbinarea cu alte parti ale constructiei se vor folosi numai panouri intregi sau jumatati de panouri interconectate. Panourile termoizolante trebuie sa depaseasca zonele terminale (ex. Zone de colt) iar surplusul de material se va indeparta numai dupa uscarea completa a adezivului

Panourile cu colturi sau margini rupte nu se vor folosi.

Indreptarea marginilor nu este permisa decat dupa ce uscarea adezivului este completa.

In zona golurilor de ferestre sau usi rosturile dintre placi nu trebuie sa fie in prelungirea muchiilor golurilor.

La modificarea structurii suprafetei suport, se va evita ca rosturile din suprafata suport sa se suprapuna cu rosturile placilor termoizolante. Trebuie pastrata o decalare de cel putin 10 cm cu placile termoizolante. Rosturile de dilatatie ale structurii trebuie pastrate si in sistemul de termoizolatie prin montarea unor profile de dilatatie.

In functie de clasa de risc seismic (Rs) in care a fost incadrata cladirea existenta si structura acesteia se prevad urmatoarele corelari referitoare la proiectarea si executarea termoizolarii partii opace a peretilor

exteriori:

- la cladirile incadrate in clasa Rs I, termosistemul (compact sau ventilat) se va aplica numai dupa efectuarea lucrarilor de consolidare a structurii;

- la cladirile incadrate in clasa Rs II sau Rs III, in situatia in care nu sunt propuse lucrari de consolidare, proiectul de reabilitare va prevedea ca fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact sa se lipeasca pe toata suprafata, iar fixarile mecanice sa se execute numai in panourile de zidarie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitandu-se strict nervurile acestora sau monolitizarile de pe contur. Pentru asigurarea posibilitatii de urmarire a comportarii structurii cladirii se recomanda sa se prevada sistemul de vatada ventilata care prin operatiuni nedistructive (demonatre si remontare) permit accesul pentru examinarea starii peretilor suport; fatada ventilata se va proiecta cu elemente de placare usoare (~8 kg/m2) din tabla de aluminiu, otel, compozitie, etc;

La cladirile incadrate in clasa Rs IV, placile termoizolante se pot aplica prin lipire pe toata suprafata sau lipire pe contur si local sub diblul/diblurile din zona centrala, iar fixarile mecanice se vor executa in panourile de zidarie si/sau in zonele neutre (fara armatura) ale elementelor structurale. Fatadele ventilate se pot proiecta cu diverse produse de finisare inclusiv cu elemente de placare grele (placi ceramice, piatra naturala sau recompusa).Diblurile se monteaza la 24 ore dupa lipirea placilor, dupa intarirea suficienta a adezivului de lipire. Se realizeaza gauri cu burghiul.

Montarea diblurilor

Alegerea diblurilor se va face in functie de tipul materialului din care este alcatuit peretele, vezi cap 2.1 Talerele diblurilor trebuie ingropate pana la fata exterioara a placilor de polistiren iar adanciturile rezultate se vor nivela cu adeziv pentru masa de spaclu.

Fixarea diblurilor se va executa, cu luarea in consideratie a urmatoarelor aspecte:

executarea gaurilor se va efectua numai dupa uscarea si intarirea adezivului in timpul prescris de producator;

gaurirea prin percutie nu se va utiliza in cazul peretilor din caramizi cu goluri sau BCA;

se va verifica prin sondaj rezistenta la smulgere a diblurilor (un diblu la zece dibluri montate), iar in cazul in care sunt neancorate se vor indeparta si vor fi inlocuite cu alt diblu fixat la o distanta de minimum 6 cm fata de pozitia initiala (sau conform prevederilor din proiect) si se va relua sondajul; golurile abandonate in stratul suport se vor umple cu mortar adeziv, iar golurile din termoizolatie se vor umple cu material termoizolant identic;

diblurile se vor fixa numai in zona in care placa termoizolanta sta pe stratul adeziv;

capetele talerelor (rozetelor) diblurilor se vor ingropa pana la fata exterioara a placilor, nu vor depasi dupa fixare suprafata izolatiei, iar adanciturile rezultate se vor netezi cu grund de baza, cu minimum 24 ore inainte de armarea generala;

in cazul utilizarii termoizolatiei din placi de vata minerala diblurile se fixeaza dupa aplicarea unei pelicule din mortar adeziv de asperizare-amorsare a suprafetelor placilor;

pe zona de aplicare a placajelor ceramice gaurirea pentru introducerea diblurilor se efectueaza prin plasa si stratul de armare cat acesta este inca proaspat, iar diblurile si plasa de armare se vor acoperi cu un strat de grund de baza „ud-pe-ud” care, la randul lui se va arma cu plasa, daca se prevede in documentatie armarea dubla.

Tija diblurilor se va ancora in zid respectand adancimea si lungimea de ancorare prevazute in documentatia tehnica specifica (pentru a obtine rezistenta la smulgere) iar adancimea in zid a gaurii pentru diblu va depasi cu cca 10 mm lungimea de ancorare.

Pentru fixarea in camp a placilor termoizolante de bordare cu vata minerala in dreptul planseelor se va respecta documentatia tehnica de executie care prevede:

dibluirea cu cate 4 dibluri pe fasie; distanta diblurilor fata de marginea placilor se va alege astfel incat sub fiecare diblu sa se gaseasca mortar adeziv (model W).

Pentru ancorarea placilor din vata bazaltica trebuie sa se foloseasca un diblu cu rozeta suplimentara cu diametrul de minimum 140 mm.

Aplicarea masei de spaclu armata

Stratul armat se realizeaza la cel putin 3 zile dupa lipirea placilor de termoizolatie, dupa ce suprafata polistirenului a fost curatata de praful rezultat din slefuire. Realizarea nu se poate face mai tarziu de 3 luni de la lipire, in cazul in care operatia a fost facuta in sezonul primavara – vara.

Eventualele neplaneitati locale ale suprafetei se vor corecta dupa intarirea adezivului printr-o slefuire cu hartie abraziva; deseurile ramase in urma slefuirii se indeparteaza cu grija. Suprafata placilor se ingalbeneste din cauza radiatiilor ultraviolete; stratul superficial degradat (de culoare galbena) se va indeparta inaintea aplicarii masei de spaclu pentru armare.

Zonele cu tensiuni suplimentare (colturile ferestrelor) se armeaza suplimentar in prealabil cu straifuri prinse cu adeziv pentru masa de spaclu.

Colturile golurilor de fereastra se vor arma suplimentar cu straifuri din tesatura din fibre de sticla, montate la 450C (20/35 cm), inainte de armarea generala. Intradosul colturilor ferestrelor se armeaza suplimentar cu straifuri din plasa din fibra de sticla.

Armarea generala se incepe prin aplicarea unui strat de adeziv pe inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 1 m latime. Imediat dupa aplicarea stratului de adeziv se aseaza plasa din fibra de sticla, apoi se da un alt strat de adeziv, urmand ca plasa sa fie in totalitate inglobata in adeziv. Plasa nu se aseaza direct pe polistiren. Se aplica prin suprapuneri de 10 cm latime. Aceste suprapuneri nu trebuie sa coincida cu rosturile panourilor de polistiren. Plasa trebuie suprapusa pe 10 cm in ambele parti. In zona soclului si a placilor de la parter se aplica doua straturi de plasa.

La muchiile cladirii si adiacent ferestrelor se vor aplica profile metalice de colt din PVC sau aluminiu, cu plasa din fibra de sticla integrata.

In zonele de contact cu tamplaria, la rosturile de dilatatie si in zonele cu picurator se vor monta profile speciale inainte de armarea generala.

Dupa uscare (24 h) masa de spaclu se va slefui fara deteriorarea plasei din fibra de sticla, pentru nivelarea urmelor de la fierul de glet.

Aplicarea finisajului

Tencuiala se aplica la cel putin 3 zile si la maximum 3 luni de la lipirea panourilor de polistiren. Amorsarea se executa peste masa de spaclu cu trafaletul sau cu bidineaua pe toata suprafata ce urmeaza a se finisa. Dupa grunduire suprafetele trebuie sa aiba o culoare uniforma.

Dupa uscarea grundului se aplica stratul de tencuiala ce se niveleaza la dimensiunea granulelor cu o gletiera dreapta. Cand materialul nu se mai lipeste de gletiera, se poate trece la texturarea suprafetei. Stratul final se poate realiza din tencuiala siliconica. Pentru a nu aparea planuri vizibile de contact intre un strat uscat si unul proaspat, lucrarea se executa cu un numar suficient de muncitori ce pot realiza un strat continuu si uniform pe toata suprafata. Procedeul de uscare a tencuielii consta in evaporarea apei si hidratarea liantului. Acest proces dureaza mai mult la o temperatura mai mica si o umiditate mai mare. Sistemul de finisaj nu se aplica la temperaturi de sub +50 C sau pe suport inghetat, la temperaturi de peste 300 C si cu actiunea directa a razelor solare sau ploii.

Fatada va fi protejata de actiunea directa a razelor solare, de actiunea ploii si vantului puternic, cu plasa de protectie.

Prevederi constructive

Aplicarea sistemului termoizolant este interzisa la temperaturi sub +50C (suport, material si temperatura in aer) iar la tencuiala decorativa sub +80C. De asemenea, nu se aplica sistemul pe ploaie (fara masuri de protectie) in conditiile in care exista riscul aparitiei condensului (chiar in fazele de intarire si uscare). Placile termoizolante se vor aplica numai pe suporturi uscate.

Inainte de inceperea lucrarilor, se face o proba de lipire pentru a stabili daca suportul este corespunzator, (vezi cap 2.1 verificarea in santier a adezivului).

Este interzisa adaugarea de aditivi in oricare dintre elementele sistemului.

La montarea schelei se va acorda o atentie deosebita ca schela sa fie montata la o distanta corespunzatoare de fatada, lungimea ancorelor sa fie corelata cu grosimea sistemului, iar ancorele sa fie montate cu panta catre exterior.

Lucrarile nu vor fi demarate, daca schela nu este montata pe o latura completa a fatadei. Este absolut necesara protectia fatadei cu plasa impotriva factorilor atmosferici.

    - Monitorizarea executiei

Pe parcursul executarii lucrarilor firma furnizoare a sistemului de termoizolatie va monitoriza executia lucrarilor de termoizlatie.

Executia va demara dupa instruirea in prealabil a executantului de catre firma producatoare a sistemului. Monitorizarea se va face pe faze determinante conform tabelului de mai jos, iar la fiecare faza se vor face PV de lucrari ascunse.

Se vor consemna toate neregularitatile aparute pe durata executiei, si, in acest caz producatorul va instiinta imediat seful de santier si beneficiarul (dirigintele de santier).

Monitorizarea lucrarilor

| Nr.crt | Modul de evaluare a lucrarilor | Produsul Utilizat | Efectuat corect (scrieti „da”)/ incorect (scrieti ”nu) | Data realizarii | Semnaturi autorizate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pregatirea suprafetei |  |  |  |  |
| 1.1. | Curatarea suprafetei |  |  |  |  |
| 1.2. | Asigurarea planeitatii fatadei |  |  |  |  |
| 1.3. | Amorsarea suprafetei |  |  |  |  |
| 1.4. | Verificare aderenta strat support adeziv – test 1 |  |  |  |  |
| 2. | Fixarea placilor termoizolante |  |  |  |  |
| 2.1. | Aplicarea adezivului |  |  |  |  |
| 2.2. | Modul de asezare a placilor |  |  |  |  |
| 2.3. | Dibluirea (evaluarea diblului ales, cantitatea, amplasarea) |  |  |  |  |
| 2.4. | Verificare aderenta adeziv / placa EPS – test 2* |  |  |  |  |
| FAZA DETERMINANTA 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pregatirea suprafetei de sub masa de spaclu (placile de polistiren) |  |  |  |  |
| 3.1. | Slefuirea placilor termoizolante |  |  |  |  |

| 3.2. | Planeitatea suprafetei (evaluarea verticalitatii si orizontalitatii suprafetei) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Realizarea masei de spaclu armata |  |  |  |  |
| 4.1. | Armarea suplimentarea a locurilor specifice |  |  |  |  |
| 4.2. | Suprapunerea intre plase |  |  |  |  |
| 4.3. | Grosimea stratului de adeziv |  |  |  |  |
| 4.4. | Suprafata stratului de adeziv (verificarea dimensiunii deviatiei pe sipca de 2m) |  |  |  |  |
| FAZA DETERMINANTA 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Amorsarea inainte de tencuiala |  |  |  |  |
| 5.1. | Asperizarea masei de spaclu armata |  |  |  |  |
| 5.2. | Conformitatea culorii suprafetei cu culoarea tencuielii |  |  |  |  |
| 6. | Realizarea stratului de tencuiala |  |  |  |  |
| 6.1. | Grosimea stratului de tencuiala (corespunzatoare pentru fractia tencuielii) |  |  |  |  |
| 6.2. | Modelul tencuielii |  |  |  |  |
| 7. | Vopsirea fatadei |  |  |  |  |
| 7.1. | Stratul de vopsea |  |  |  |  |
| 8. | Evaluarea generala privind respectarea timpilor tehnologici |  |  |  |  |
| 8.1. | Respectarea timpilor tehnologici |  |  |  |  |

RECEPTIA TRONSONULUI DE FATADA

Evaluarea efectuata la realizarea lucrarilor de termoizolare la (Tipul obiectului, adresa, numarul de lucrari efectuate)

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Verificare pozitiva data......................................................................................................................

Semnaturi Autorizate

###### DIRIGINTE SANTIER	PROIECTANT

RTE	CQ	ISC

    - Curatirea si Protectia lucrarilor

Dupa finalizarea lucrarilor trebuie indepartate ambalajele utilizate si foliile de protectie de pe tamplarie. De asemenea trebuie facute retusurile in zonele de prindere a schelei.

Lucrarile de termoizolatie trebuie protejate de praf pe durata santierului.

###### VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarea se va supune conditiilor de receptie ale firmei furnizoare a sistemului termoizolant, ale proiectantului si beneficiarului.

Receptiile (preliminara, finala) se vor face numai in conditiile existentei tuturor documentelor ce atesta calitatea fiecarei faze de lucrari verificate pe parcursul executiei.

Executia trebuie facuta in conditii speciale de calitate si control, de catre firme specializate care indeplinesc obligatiile de la capitolul 6.3

Comisia de receptie

La receptia lucrarilor, vor participa: Dirigintele de santier, Beneficiarul, Reprezentantul executantului impreuna cu RTE si CQ, Reprezentantul producatorului.

Receptia va fi facuta in baza unui Proces Verbal de Receptie.

Tolerante admisibile

Tolerante de planeitate ale stratului final

| Domeniul de utilizare | Abaterile limita in imms la o distanta de 4m |
| --- | --- |

|  | 100 cm | 250 cm | 400 cm |
| --- | --- | --- | --- |
| Suprafata finisata | 2 | 3 | 5 |

Procesul verbal de receptive

Se va intocmi de catre executant si va fi semnat de care Comisia de Receptie. Se va anexa formularul de monitorizare a lucrarilor.

    - Remedieri

In cazul in care trebuie facute remedieri, acestea vor fi facute de catre executantul lucrarii in termene stabilite de comun acord cu reprezentantul beneficiarului.

Remedierile nu vor dura mai mult de 2 saptamani de la data semnalarii acestora.

    - Garantii

Garantia de buna executie a lucrarilor este acordata in mod obligatoriu de catre executant.

###### MASURATORI SI DECONTARE

Masuratorile se vor face in baza antemasuratorii realizata de proiectantul lucrarii. Situatiile de lucrari intocmite vor fi verificate si aprobate de catre dirigintele de santier.

###### EXPLOATAREA LUCRARILOR

Conditii de exploatare

Lucrarile vor fi exploatate conform specificatiilor producatorului.

Orice interventie asupra fatadei, cum ar fi montarea aparate AC, suporti, montare obloane, schimbat tamplarie trebuie sa se faca sub indrumarea proiectantului si numai cu firme specializate.

La fiecare 5 ani se recomanda vopsire integrala a fatadei.

# TERMO-HIDROIZOLAREA TERASELOR

###### GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru executarea lucrarilor de termo-hidroizolatii cu polistiren expandat de inalta densitate, ignifugat si membrane termo-sudate, cu stratul de uzura din ardezie.

###### STANDARDE DE REFERINTA SI CERINTE

Agrementul tehnic al produsului folosit

- SR EN 13163: 2009 Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren expandat

- SR 61: 1997 Bitum. Determinarea ductilitatii

- SR 137:1995 Materiale hidroizolante bitumate. Reguli si metode de verificare

- SR 7916 Impaslitura de fibra de sticla bitumata.

- SR EN 12277: 2007. Tratamente bituminoase. Cerinte

- C112-86 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP si SBS.

- C 37-88 Normativ pentru compozitia si executia invelitorilor pentru acoperisuri de cladiri.

- C 172-88 Normativ pentru fixarea si montarea invelitorilor si peretilor.

- C 246 – 93 - Instructiuni tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat, la hidroizolatia acoperisurilor;

- C 112 - 86 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase, la lucrari de constructii;

- C 56 - 85	- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.

- C 107 – 2005 - Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri;

- NP 040-02 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri

- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95

- NP 064-02 Ghid privind proiectarea, executarea si exploatarea elementelor de constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice

- NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare.

- P118: 1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

- Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile in timpul constructiei.

    - Cerinte generale

Principale caracteristici tehnice ale unor materiale termoizolante utilizabile:

      - polistiren expandat ignifugat (EPS):

Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10) - minimum 120 kPa Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - minimum 150 kPa

      - polistiren extrudat ignifugat (XPS):

Efortul de compresiune a placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) - minimum 300 kPa Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - minimum 200 kPa

      - Vata minerala bazaltica

Efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% – CS(10), min. 50 kPa, Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR min. 10 kPa.,

Clasa de reactie la foc: A1, A2-s1, d0 λ=0,037W/(mK)

Principale caracteristici tehnice ale unor materiale hidroizolante utilizabile:

      - membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie Forta de rupere la tractiune

- longitudinal ≥ 450 N/5cm

- transversal ≥ 400 N/5cm Stabilitatea la cald – minimum 120o Flexibilitatea la rece – minus 12 o Rezistenta la perforare statica ≥ 15 kg Impermeabilitate ≥ 60 kPa

Grosime (fara strat de autoprotectie) ≥ 4 mm

Caracteristici tehnice; clase si niveluri de performanta

Rezistenta termica minima corectata a planseului peste ultimul nivel reabilitat termic - R'(min) ≥5m2K/W Clasa de reactie la foc a materialului termoizolant - minim euroclasa E

###### MATERIALE

La alcatuirea termo-hidroizolatiei se vor folosi urmatoarele materiale:

- Strat termoizolant

- amorsarea stratului suport - emulsie bituminoasa anionica NI MICh 5068-72, solutie bitum CITOM STAS 6800-91, solutie de bitum preparata pe santier;

- benzina auto neetilata:

- gaz petrolier lichefiat (butan - propan) imbuteliat cu putere calorica superioara de minimum 20.500 kcak/mN;

- materiale hidroizolante

- Tabla zincata.

- Dale de circulatie prefabricate din beton cu suport de protectie / montaj din profile cauciucate – pentru circulatii ocazionale sau terase circulabile.

###### TRANSPORT MANIPULARE SI DEPOZITARE

Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate.

Transportul va fi asigurat de catre producator, prin intermediul distribuitorilor autorizati ai acestuia.

Pentru o buna organizare de santier, este de asemenea importanta depozitarea corespunzatoare a elementelor componente in conformitate cu specificatiile tehnice ale producatorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fi afectate de inghet, apa, umiditate ridicata si influenta directa a radiatiilor solare.

Depozitarea materialelor se va face in spatii inchise ferite de umiditate si la temperaturi mai mari de 5 grade, fara a se crea incarcari ce pot afecta stabilitatea structurilor pe care sunt depozitate. Nu se accepta incarcari punctuale la nivelul planseului din aglomerari de materiale grele.

C. Elementele componente vor fi depozitate pe santier astfel incat sa fie ferite de factori atmosferici, inghet si degradari din solicitari mecanice.

Placile termoizolante si membranele hidroizolante vor fi ferite pe perioada transportului si a depozitarii de radiatiile ultraviolete.

Produsele nu vor fi asezate direct pe suport, ci pe un esafodaj improvizat astfel incat sa se asigure circulatia aerului.

###### EXECUTIA LUCRARILOR

    - Prevederi generale

Termoizolatia si hidroizolatia se monteaza peste straturile existente ale terasei, dupa indepartarea ultimului strat (pietris, dale, etc) si repararea (unde este cazul!) hidroizolatiei existente. Peste hidroizolatia existenta se vor monta aeratoare (plus accesorii) ø70÷100 mm, o bucata la 50 m2 de terasa.

Se monteaza doua straturi de membrane hidroizolatoare termosudabile, ultimul strat cu protectie de ardezie.

Pentru realizarea lucrarilor de calitate se vor respecta urmatoarele conditii:

      - lucrarile de izolatii vor fi executate de firme sau echipe specializate, cu lucratori instruiti special si dotati cu sculele si dispozitivele specifice: arzator racordat print-un furtun la butelia cu gaz lichefiat, suport cu ax demontabil pentru derularea sulului de foi cu bitum aditivat, cutit special de taiat foile de bitum aditivat, unelte pentru aplicarea amorsajului, arzator portativ simplu pentru executia racordarilor la strapungeri si racordari;

      - se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor la locul executiei;

      - depozitarea buteliilor de gaze lichefiate (nu mai mult de 50 butelii de 40 l/buc) se va face in spatii cu

inaltime minima de 3,25 m, inchise sau de minim 2,5 m tip sopron, prevazute cu rampe de descarcare- incarcare, acoperite cu copertine. Depozitele vor avea geamuri vopsite in alb sau mate, usile cu dechidere in afara, ventilate permanent natural, cu o temperatura interioara maxima de 40 °C;

      - se vor respecta intocmai instructiunile privitoare la manipularea, pastrarea transportul buteliilor, conform C 246 - 93;

      - se vor asigura cai de acces scurte si comode pentru transportul materialelor;

      - se va controla calitatea materialelor puse in opera, privind corespondenta cu prescriptiile tehnice si existenta certificatelor de calitate;

      - la executia lucrarilor pe timp friguros se vor respecta prevederile “Normativului pentru realizarea lucrarilor pe timp friguros” - C 16/84;

      - se va efectua instructajul lucratorilor referitor la specificul operatiunilor de punere in opera a foilor hidroizolante cu bitum aditivat, prin topirea acestora la locul de aplicare cu flacara si evitarea accidentelor in cazul unei utilizari nerationale conform “Instructiunilor tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la hidroizolatia acoperisurilor” indicativ C 246 - 93.

    - Pregatirea stratului suport

Stratul suport din beton sau mortar al hidroizolatiei trebuie curatat de toate impuritatile, dupa care se aplica o amorsa din doua straturi de solutie bituminoasa in benzina sau emulsie bituminoasa.

Pantele necesare scurgerii apelor se vor realiza din beton de panta, cu panta de minim 2% si minim 2 cm grosime la gurile de scurgere.

Suprafetele suport pentru aplicarea barierei de vapori, respectiv a hidroizolatiilor, se vor verifica si controla daca corespund, sa nu existe asperitati mai mari de 2 mm si denivelari peste 5 mm, verificate pe toate directiile cu un dreptar de 3 m lungime, iar scafele executate sa aiba raza de minim 5 cm.

Se va verifica sa fie fixate toate conductele de scurgere, elementele de strapungere, diblurile, carligele, agrafele de prindere a copertinelor, sa fie executate rebordurile, lacasurile rosturilor, sa fie montate deflectoarele pentru difuzia de vapori sau alte elemente situate sub bariera de vapori sau sub hidroizolatie, conform proiectului.

Controlul starii suprafetei suportului (umiditate, temperatura) inainte de aplicarea termohidroizolatiei;

La desfacerea straturilor existente se interzice depozitarea in gramezi a acestora pe planseul de terasa.

    - Executia straturilor termo-hidroizolante

Straturile suport vor fi amorsate cu o emulsie sau solutie de bitum de minim 600 gr/mp/strat, la minim 7 zile de la finalizarea lucrarilor aferente stratului suport (sapa egalizare, sapa protectie termosistem). Nu se accepta utilizarea de lianti pentru intarire rapida in prepararea betonului pentru a se evita fisurile din contractiile ulterioare.

Bariera contra vaporilor trebuie sa acopere complet partea inferioara a stratului de izolatie termica.

Peste stratul de bariera de vapori se monteaza materialul termoizolant, apoi se aplica folia PVC, ulterior se toarna sapa armata.

Difuzarea vaporilor proveniti din sapa armata cu rol de protectie a izolatiei termice, catre exterior, se face prin intermediul stratului de difuzie care se aplica peste sapa. Peste stratul de difuzie se aplica amorsa hidroizolatieie si cele doua starturi de membrana bituminoasa, dintre care stratul de la suprafata va fi protejat cu ardezie.

Asigurarea evacuarii catre exterior a vaporilor, de sub straturile de difuzie, se face la acoperisurile fara atice prin prelungirea straturilor de difuzie sub sorturile de tabla, iar la cele cu atice prin fasii de 50 cm latime amlasate la distante de 1 m.

La deschideri mai mari de 12 m, evacuarea vaporilor de sub stratul de difuzie se face prin intermediul deflectoarelor, o bucata la 50 mp suprafata, amplasate pe zonele cele mai inalte ale acoperisurilor.

Peste termoizolatia protejata cu o folie de protectie cu privire la absorbtia apei din mortar, se realizeaza un strat suport pentru hidroizolatie, din beton sau mortar de ciment armat cu plasa STNB. Termoizolatia fiind realizata cu polistiren sau vata minerala bazaltica, astfel executata este compresibila. Din acest motiv peste termoizolatie se va executa un strat de egalizare din sapa pe baza de ciment, care nu este utilizat pentru suprafete de uzura, conf. EN 13813 CT-C20-F4, armat cu o retea de otel beton Ø4 /200 x Ø4/200 (conform SR EN 1992-1-1:2004 art 9.2.1.1 sectiunea minima de armatura nu trebuie sa fie mai mica decat 0,0013 bxd = 0,0013 x 100 x 4cm =0,52 cm2; in cazul nostru avem 0,125 x 5 bare / ml = 0,628 cm2, rezultand un procent de armare de 0,157 % ).

Hidroizolatia din foi bitumate aditivate lipite cu flacara se realizeaza prin topirea stratului de bitum aditivat al materialului, datorita temperaturii flacarii rezultate prin arderea gazului lichefiat cu ajutorul unor arzatoare. Se va urmari ca derularea sulului si retragera concomitenta a arzatorului sa se faca cu viteza potrivita, pentru ca bitumul de pe foi sa se topeasca uniform, fara scurgeri de pe sul. Foaia cu bitum topit se preseaza pe stratul suport prin greutatea sulului, iar la capetele sulului si pe marginea sa, prin presare cu mistria usor incalzita.

Petrecerile foilor vor fi de minim 10 cm in sens longitudinal, iar la capetele sulului de minim 15 cm. Scafele si doliile se executa intarite cu un strat suplimentar din fasii de bitum aditivat.

Hidroizolatia se va realiza cu membrane hidroizolante sudate la cald cu stratul de uzura (protectie) din ardezie.

La strapungeri etansarea se face in functie de diametrul elementelor si al solicitarilor, astfel:

- la strapungeri reci si fara vibratii cu d<200mm si cu flanse, hidroizolatia se va aplica pe flansa sudata si se va strange cu flansa mobila in suruburi;

- la strapungeri reci si fara vibratii cu d<200mm si fara flanse, etansarea hidroizolatiei cu elementele verticale se va executa dupa umplerea cu mortar a golului din jurul elementului prin mansonare cu doua straturi de panza sau tesatura bitumata, lipita cu mastic de bitum si matisare cu sarma sau colier;

- in cazul deflectoarelor, stratul de difuzie se va decupa sub guler , iar in interior, ca termoizolatie, tubul se va umple cu vata minerala;

- la strapungerile cu vibratii sau calde, hidroizolatia verticala se executa intoarsa pe rebord sau zidarie, distantat fata de strapungere si se protejeaza pe rebord cu sort din tabla zincata si etansata cu chit la elementele de strapungere.

Rosturile de dilatare cu rebord se vor etansa cu un strat suplimentar de panza sau tesatura bitumata de minim 0,5 m latime, cu bucla in deschiderea rostului si prinsa in cuie de dibluri sau bolturi impuscate pe margini. Hidroizolatia se va aplica peste tabla cu bucla, in prealabil amorsata cu emulsie de bitum, dupa care se protejeaza cu copertina de protectie.

Montarea gurilor de scurgere interioara se face conform STAS 2742 - 80 “ Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisuri: forme si dimensiuni”.

Sub paziile de tabla se va lipi cu mastic de bitum un strat suplimantar de impaslitura sau carton bitumat de 30 - 50 cm latime.

Racordarea hidroizolatiei la gurile de scurgere de la terase si a acoperisurilor necirculabile se va asigura cu guler de plumb amorsat sau cu palnii din materiale plastice aplicate pe un strat suplimentar de panza sau tesatura bitumata.

Gulerul (de plumb sau din materiale plastice) si stratul suplimentar din panza vor fi prevazute cu stuturi care se vor introduce in mufa conductei de scurgere. Mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului superior de rezistenta al hidroizolatiei sau al barierei de vapori iar la partea inferioara conducta cu mufa va fi stemuita in coloana de coborare la min 30 cm sub planseu. Hidroizolatia in camp se va lipi deasupra gulerului (din plumb sau din materiale plastice) cu crestaturile introduse in mufa, dupa care se va monta parafrunzarul. In cazul teraselor circulabile cu sifoane de pardoseala hidroizolatia se va lipi pe gulerul recipientului.

Pentru terasele ciculabile se vor defini zone de circulatii stricte sau integrale.

Se va folosi pentru sistemul de circulatie o stratificatie care va fi asezata peste ultimul strat de hidroizolatie In compozitia (conform cu precizarile proiectului): Substrat si finisaj: dale din prefabricate din beton 3cm pozate peste un strat de nisip, pozitionat direct pe membrana hidroizolanta finala

###### VERIFICAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

    - Termo-hidroizolatii

Pe tot parcursul executiei se vor face verificari atat asupra materialelor puse in opera cit si asupra lucrarilor propriu zise.

Se va face verificarea indeplinirii conditiilor de calitate si consemnarea lor in procese verbale de lucrari ascunse, in privinta urmatoarelor lucrari:

      - calitatea straturilor suport

      - preluarea corecta a pantelor existente si asigurarea evacuarii apelor meteorice de la nivelul teraselor

      - nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere, executia si calitatea stratului de amorsaj, a barierei contra vaporilor si a termoizolatiei;

      - calitatea, latimea suprapunerilor si lipirea corecta a straturilor de hidroizolatie, mai ales in ceea ce priveste petrecerile

      - montarea corecta a diblurilor conexpand pentru prinderea retelei suport STNB, respectiv a diblurilor de plastic si a agrafelor pentru tinichigerie

      - executarea corecta a partilor constructive ale racordarilor cu suprafete verticale, care sa asigure o buna montare a straturilor izolatoare.

La incheierea lucrarilor se va face receptia lor atat pe baza certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de lucrari ascunse de la punctul hidroizolatii, cat si prin verificarile prevazute la cap. 5 al Normativului C 112 - 86.

Verificarile ce trebuie facute in afara celor de la capitolul prevederi generale - izolatii sunt urmatoarele:

      - starea de umiditate corespunzatoare a statului suport amorsat

      - existenta rosturilor de dilatare de 2 cm pe contur si in campul sapelor si peste termoizolatii (la 4 - 5 m distanta pe ambele directii)

      - racordarile intre diverse suprafete cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect si prescriptiile tehnice de - 5 +10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi

      - respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii, etc.), conform Normativului C 112 - 86 si C 246 - 93

      - starea de umiditate corespunzatoare a statului suport amorsat

      - lipirea corecta a foilor; nu se admit dezlipiri, alunecari, basici

      - latimea de petrecere a foilor (7 - 10 cm longitudinal, min. 10 cm frontal) se admit 10% din foi cu petreceri

de min. 5 cm longitudinal si min. 7 cm frontal

      - realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau tuburi

      - se verifica etanseitatea izolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore (la pante max. 7%)

      - se vor verifica pantele la acoperisuri, daca sunt conform proiectului, daca gurile de scurgere sunt amplasate in punctele cele mai coborate, daca functioneaza scurgerile.

      - se verifica racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice, la strapungeri, rosturi de dilatatie si guri de scurgere (care trebuie prevazute cu parafrunzare si sa nu fie inundate).

      - se va verifica tinichigeria cu racordarea termohidrizolatiei.

Rezultatele verificarilor se vor inregistra in procese verbale de lucrari ascunse.

###### MASURATORI SI DECONTARE

Masuratorile se vor realiza in mp conform listelor de cantitati din proiect. Decontul se va face in metri patrati de termo-hidroizolatie si va cuprinde toate straturile conform specificatiilor tehnice

###### MASURI DE INTRETINERE A TERMO-HIDROIZOLATIILOR

Beneficiarul va asigura permanenta intretinere a izolatiilor si exploatarea acestora in conditii normale solicitarilor pentru care au fost proiectate. Se interzic:

- spargerile, strapungerile, ancorarile

- depozitarea de obiecte

- focul sau deversarea de lichide fierbinti

- circulatia mai intensa decat cea permisa de stratul de protectie respectiv sau schimbarea de destinatie a acoperisului.

Se curata gheata, zapada care pot infunda gurile de scurgere cu mare atentie pentru a nu produce degradari.

Se va face curatarea periodica (minimum primavara, toamna) a terasei de elementele care pot infunda gurile de scurgere cu mare atentie pentru a nu produce degradari.

Se verifica in timp starea teraselor pentru a se lua masuri de remediere imediata.

Remedierile care se impun in urma verificarii periodice vor fi executate numai de muncitori specialisti pe baza constatarilor si indicarea modului de reparare de catre un specialist.

# TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL/ZONE DE ACCES IN

## IMOBIL

Pentru termoizolarea planseului peste subsol se vor utiliza:

- placi rigide de vata minerala cu urmatoarele caracteristici:

MW – EN 13162 – T5 – DS(T+) – CS(10/Y)30 – TR10 WD(V)

  - Clasa de reactie la foc: A1 sau A2 – s1,d0

  - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

- placi din polistiren expandat (EPS) vor avea următoarele clase şi niveluri minime: Pentru intrados planseu peste subsol:

Cod EPS – EN 13163:2012+A1:2015 – T2 – L2 – W3– S5 – P10 – BS 125 – CS (10) 80 – DS (N) 2 – DS (70, -) 2 – TR 100.

  - Clasa de reactie la foc a termosistemului ETICS - B - s2, d0

  - Clasa de reactie la foc a materialului termoizolant: minim euroclasa E.

  - Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK. Grosimea placilor va fi de min 10 cm.

Caracteristicile tehnice ale adezivului, elementelor de fixare mecanica si ale plasei din fibra de sticla vor respecta cerintele minime indicate in capitolele anterioare.

Termosistemul se va aplica pe intradosul planşeului utilizand solutia de termosistem compact prin lipirea cu adeziv, fixarea plăcilor termoizolante cu dibluri şi protejarea cu tencuială armată cu plasă din fire de sticlă conform structurii ETICS executate la faţade; finisajele vor fi din vopsea lavabila antimugegai alba (2 straturi).

La executarea găurilor în planşeele din beton armat, pentru fixările mecanice, se vor localiza traseele instalaţiei electrice pentru evitarea secţionării acestora.

Operaţiunile de aplicare a termosistemului vor începe după încheierea lucrărilor de instalaţii, a eventualelor lucrări de eliminare a infiltraţiilor şi a urmărilor acestora şi a pregătirii suprafeţei suport (curăţare, rectificare, verificare coeziune).

# RECUPERARE SI CURATATE FINISAJE ORIZONTALE SI VERITICALE

(PARDOSEALA SI PERETI ) DIN TRAVERTIN

Pardoseala din travertin care si-a pierdut din stralucire sau care prezinta pete necesita restaurare sau reparare.

Restaurarea suprafetei de travertin va curata si indeparta orice murdarie si mizerie acumulata de-a lungul timpului si va oferi suprafetei stralucirea si luciul natural.

Travertinul este o piatra naturala foarte poroasa si delicata la petele cu substante acide si citrice precum si la curatare. Se recomanda impermeabilizarea suprafetei de travertin pentru a o proteja de pete si alte daune.

Instructiuni de restaurare

- Se indeparteaza praful si urma de mizerie de pe suprafata travertinului folosind un pamatuf stufos. Se protejeaza obiectele si suprafetele din jur care nu se doresc impermeabilizate, folosind banda adeziva sau hartie.

- Se curata suprafata travertinului cu o carpa moale curata folosind o solutie de curatare cu un ph neutru speciala pentru travertin.

- Se aplicati cu un roller o solutie care indeparteaza, decojeste un strat din suprafata travertinului.

- Se lasa sa actioneze pe suprafata timp de 2 ore.

- Se freaca suprafata cu o perie deasa si se clateste cu apa si o carpa moale curata de 2 sau 3 ori suprafata pentru a indeparta solutia de decojire complet.

- Se pulverizeaza pe suprafata travertinului apa.

- Se aplica un strat de pudra pentru a slefui suprafata travertinului, se adauga apa pentru a se forma o nuanta laptoasa.

- Se slefuieste suprafata cu o perie pana se obtine finisajul dorit.

- Se clateste pudra in exces cu multa apa si se sterge cu o carpa curata.

- Se umezeste suprafata travertinului cu apa pulverizata.

- Se impermeabilizeaza suprafata cu impermeabilizanti speciali pentru travertine

- Se lasa impermeabilizantul sa actioneze pe suprafata timp de minim 3 ore . Procesul de impermeabilizare se repeta de doua ori, apoi suprafata se sterge cu o carpa curata.

- Suprafata travertinului se lasa sa se usuce si sa se consolideze timp de 48 de ore.

# BALUSTRADE, GRILE SI ALTE CONFECTII METALICE SIMILARE

###### GENERALITATI

In acest capitol sunt prezentate conditiile tehnice de executie pentru balustrade, grile de orice fel si alte confectii metalice similare, realizate pentru buna functionare a cladirii, inclusiv consolidarea locala a parapetilor de balcoane/logii, acolo unde este necesar, fixarea se face prin placute sudate de talpa montantilor si fixate in stratul suport cu ancore mecanice sau chimice dupa caz.

Este obligatorie respectarea urmatoarelor aspecte:

- categoria de executie stabilita de proiectant;

- clasa de executie conform SR EN 1090-2:2008 este EXC4;

- de pregatire a suprafetelor elementelor metalice.Toate suprafetele pe care trebuie aplicate vopsele si produse conexe, trebuie pregatite astfel încât sa îndeplineasca criteriile din EN ISO 8501.

- pentru elementele sudate trebuie respectata nivelul de acceptare stabilit de proiectant, conform SR EN ISO 5817:2008 si SR EN 1090-2:2008;

- daca pe planurile de executie nu se specifica grosimea cusaturilor de colt, aceasta se va considera

0.70 x tmin, unde tmin reprezinta grosimea minima a elementelor ce se îmbina;

- tolerantele de grosime pentru produsele din otel trebuie sa se încadeze în clasa stabilita de proiectant conform SR EN 1090-2:2008;

- nu se accepta imperfectiuni precum fisuri, exfolieri sau bavuri in elementele metalice. Starea suprafetei produselor constituente trebuie sa fie de asa maniera încât sa fie îndeplinite cerintele relevante pentru gradul de pregatire cerut.

Procesul tehnologic de executie pentru fiecare piesa trebuie sa cuprinda:

- piese desenate cu cote, pentru fiecare reper;

- procedeele de debitare ale pieselor si de prelucrare a muchiilor, cu modificarea clasei de calitate a taieturilor;

- marcile si clasele de calitate ale otelurilor care se sudeaza;

- tipurile si dimensiunile cusaturilor sudate;

- forma si dimensiunile muchiilor care urmeaza a se suda conform datelor din proiect sau, în lipsa acestora, conform SR EN ISO 9692-1/2004 si SR EN ISO 9692-2 :2000;

- marca, caracteristicile si calitatea materialelor de adaos : electrozi, sârme si flexuri;

- modul si ordinea de asamblare a pieselor în subansambluri;

- procedeele de sudare;

- regimul de sudare;

- ordinea de executie a cusaturilor sudate;

- ordinea de aplicare a straturilor de sudura si numarul trecerilor;

- modul de prelucrare a cusaturilor sudate;

- tratamentele termice daca se considera necesare;

- ordinea de asamblare a subansamblelor;

- planul de control nedistructiv (cu radiatii, gamma sau ultrasonic) al îmbinarilor;

- planul de prelevare a eprubetelor pentru încercari distructive;

- regulile si metodele de verificare a calitatii pe faze de executie, cf. cap. 4 din STAS 767/0 - 88 si prevederile prezentului caiet de sarcini.

Constructorul va respecta documentatia tehnica de montaj care ar trebui sa cuprinda, in mare, urmatoarele:

- spatiile si masurile privind depozitarea si transportul pe santier al elementelor de constructii;

- organizarea platformelor de preasamblare pe santier, cu indicarea mijloacelor de transport si ridicare ce se folosesc;

- verificarea dimensiunilor implicate în obtinerea tolerantelor de montaj impuse;

- pregatirea si executia îmbinarilor de montaj;

- verificarea cotelor si nivelelor indicate în proiect pentru constructia montata;

- ordinea de montaj a elementelor;

- metode de sprijinire si asigurarea stabilitatii elementelor în fazele intermediare de montaj;

- schema si dimensiunile halei încalzite iarna pentru completarea subansamblurilor uzinate cu unele piese ce se sudeaza pe santier;

- procedura de remediere, ce trebuie definita înainte de a efectua repararea.

Pe conturul terasei se va monta o balustrada metalica din teava de otel fixata cu montanti, pentru protectie parapet terasa.

Inaltimea balustradei va respecta prevederile normativului NP 057-2 – Normativ privind protectia cladirilor de locuinte:

- H = 0.90 m la cladiri cu inaltimea de max. 15 m

- H = 1.00 m la cladiri cu inaltimea intre 15.00 – 40.00 m

- H = 1.10 m la cladiri cu inaltimea peste 40.00 m

###### STANDARDE DE REFERINTA

- SR EN 10220-2003 - Tevi de otel sudate si fara sudura. Dimensiuni si mase liniare

- SR EN 10029-1995 - Table de otel laminate la cald, cu grosimi mai mari sau egale cu 3 mm. Toleranta la dimensiuni, de forma si la masa

- SR EN 10059-2004 - Otel laminat la cald pentru utilizari generale. Dimensiuni si tolerante la dimensiuni si la forma

- SR EN 499 - Electrozi de sudura

- DIN 961 - Suruburi cu cap hexagonal

- DIN IS0 4017 - Suruburi cu cap hexagonal

###### MATERIALE

- Balustrade metalice din otel laminat conf. N.I. producator

- Grile metalice din otel laminat conform N.I. producator

- Alte confectii metalice conf. N.I. producator

- Electrozi sudura, conform SR EN 499

- Suruburi mecanice, conform DIN 961, DIN IS0 4017

- Grunduiri anticorozive pe baza de minium de plumb conf. N.I. producator

- Vopsele de ulei

#### MATERIALE DE BAZA

Materialele de baza vor fi cele indicate pe planurile proiectului tehnic. Utilizarea altor calitati de materiale sau a altor dimensiuni decât cele indicate în proiectele de executie, se admite numai cu acordul prealabil al inginerului proiectant. Materialele care nu corespund calitatii vor fi depozitate separat.

Folosirea laminatelor nemarcate nu este admisa.

Caracteristicile otelurilor vor fi solicitate explicit în comanda de materiale catre furnizorul laminatelor si nu se vor considera având aceasta calitate decât piesele anume marcate, însotite de certificat de calitate corespunzator.

Furnizorul lucrarilor este obligat sa verifice prin sondaj calitatea otelului livrat la fiecare 100 - 150 tone livrate. Defectele de suprafata si interioare ale laminatelor trebuie sa corespunda punctului 2.2. din STAS 767/0-88. Nu se accepta imperfectiuni precum fisurile, exfolierile sau bavuri.

Inginerul de structura si inginerul de la inspectorat vor avea dreptul sa comande orice fel de testare a oricarui otel folosit în lucrarile de constructie de otel, pentru a verifica daca acestea au calitatea specificata.

Nu se admite folosirea laminatelor si a tablelor groase cu crestaturi, fisuri, exfolieri sau care prezinta discontinuitati ale structurii interioare (desfaceri lamelare). Se recomanda verificarea cu ultrasunete a profilelor laminate si a tablelor groase ce urmeaza a fi utilizate.

Laminatele din otel trebuie sa fie însotite de certificate de calitate, având marcajul producatorului, prin care se confirma ca rezultatele încercarilor otelurilor concorda cu cerintele standardelor în vigoare sau ale conditiilor tehnice pentru otelul de marca data.Certificatele de calitate vor trebui prezentate la receptia în fabrica a produselor uzinate, dupa care se vorpastra timp de 10 ani.

Încercarile si analizele otelurilor vor fi facute conform urmatoarelor standarde:

- Încercarea la tractiune: SR EN 10002-1:2002;

- Încercarea la îndoire la rece: SR ISO 7438-2005;

- Încercarea de rezilienta;

- Încercarea de duritate Brinell: SR EN ISO 6506-1:2006;

- Extragerea epruvetelor: SR EN ISO 377-2000;

- Extragerea probelor pentru determinarea compozitiei chimice: SR EN ISO 14284:2003.

Defectele de suprafata si interioare ale laminatelor trebuie sa corespunda punctului 2.2 din STAS 767/0-88 si prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Materialele de adaos, respectiv electrozii, vor respecta urmatoarele indicatii si norme:

- Pentru sudarea manuala - electrozii cu învelis gros si foarte gros conform SR EN 2560:2006;

- Pentru sudarea automata - sârma neînvelita, conform:

  - SR EN 12536:2001 - Materiale pentru sudare. Vergele pentru sudare cu gaze a otelurilor nealiate si a otelurilor termorezistente. Clasificare;

  - SR EN ISO 16834:2007 - Materiale pentru sudare. Sârme electrod, sârme vergele si depuneri prin sudare pentru sudarea cu arc electric în mediu de gaz protector a otelurilor cu limita de curgere ridicata. Clasificare;

  - SR EN ISO 14341:2008 - Materiale consumabile pentru sudare. Sârme electrod si depuneri prin sudare pentru sudare cu arc electric în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a otelurilor nealiate si cu granulatie fina. Clasificare;

  - SR EN ISO 636:2008 - Materiale consumabile pentru sudare. Vergele, sârme si depuneri prin sudare pentru sudarea WIG a otelurilor nealiate si a otelurilor cu granulatie fina. Clasificare;

  - SR EN ISO 544:2004 - Materiale pentru sudare. Conditii tehnice de livrare a materialelor de adaos. Tipul produsului, dimensiuni, tolerante si marcare;

  - SR EN ISO 756:2004 - Materiale consumabile pentru sudare. Sârme pline, cupluri sârma plina - flux si sârma tubulara - flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a otelurilor nealiate si  cu granulatie fina. Clasificare.

Materialele de adaos vor fi livrate cu documente care sa le ateste marca si le certifica calitatea.

Materialele de adaos se stabilesc de catre responsabilul tehnic cu sudura al unitatii de executie si se vor utiliza in asa fel incat caracteristicile mecanice de rezistenta a cordoanelor de sudura sa depaseasca cu min. 20% rezistenta materialelor de baza.

Tipul materialelor consumabile pentru sudare trebuie sa fie corespunzatoare procedeului de sudare, materialului care trebuie sudat si procedeului de sudare.

##### Materiale de legatura

Îmbinarile cu suruburi obisnuite se executa si se controleaza conform pct. 4 din STAS 767/2-78. Pentru receptionarea si controlul suruburilor, în afara de probele de tractiune, se efectueaza si probe de duritate.

Suruburile nepretensionate vor fi din grupa de caracteristici mecanice stabilita de inginerul proiectant conform EN ISO 898-1:2001 si EN 20898-2. Pentru aplicatii nepretensionate se pot utiliza suruburi conform EN 14399-1.

###### LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE SI TRANSPORT

Confectiile metalice (balustrade, grile etc.) se livreaza de catre producator in ansambluri sau subansambluri conform proiectelor, gata grunduite, prevazute, dupa caz cu praznuri de fixare sau alte piese din otel pentru prindere.

Depozitarea se face in soproane, ferite de murdarire, ruginire sau lovire pe santier. Transportul se va face cu autoplatforme cu atentie, pentru evitarea deformarilor, lovirii etc.

###### MASURATORI SI DECONTARE

Pentru confectii metalice montajul se masoara la kg si se deconteaza in consecinta; greutatea se stabileste prin cantarire inainte de montare sau se ia cea continuta in actele de facturare si livrare a elementelor

respective (confectii metalice, scari exterioare de incendiu).

Grilajele metalice din panouri, gata confectionate, pentru balcoane, golul ascensorului si ventilatii se masoara si se deconteaza la metru patrat pe conturul exterior al scheletului (ramei) pe care se fixeaza.

# TINICHIGERIE

###### GENERALITATI

Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de tinichigerie (jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, parafrunzare, tubulatura evacuare gaze arse etc.).

Sunt cuprinse, de asemenea, specificatii pentru montajul elementelor de tinichigerie utilizate la lucrarile de etansare a rosturilor verticale si orizontale.

Concept de baza

Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincata la cald (490 g/m2) sau tabla vopsita in camp electrostatic.

###### STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Acolo unde exista contradictii intre prezentele specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii.

Standarde:

- SR EN 10143	- Tabla zincata tolerante la dimensiuni si forme

- SR EN 10343	- Conditii tehnice de livrare

- SR EN10230-2001 - Cuie de sarma de otel

- SR EN 10327	- Tabla zincata.

###### MATERIALE SI PRODUSE

Materiale

- Tabla zincata

- Tabla vopsita in camp electrostatic

- Cuie

- Accesorii de prindere

###### TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Foile de tabla zincata se livreaza in legaturi, impreuna cu certificatele de calitate emise de producator. Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezate in stive pe platforma acestora, nefiind admisa ramanerea in consola a legaturilor cu foi de tabla.

Pe santier legaturile cu foi de tabla se vor depozita in stive asezate pe platforme, in spatii inchise, uscate, ferite de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare).

Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului astfel ca sa nu se deterioreze stratul protector anticoroziv.

Nu se vor desface ambalajele decat la atelierul de confectii si tinichigerie.

Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu provoca deformari ale acestora inainte de a fi puse in opera.

Depozitarea jgheaburilor burlanelor, carligelor si bratarilor se va face pe platforme, asigurandu-se protectia impotriva loviturilor si deteriorarii lor

###### EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ

Lucrari ce trebuie executate inainte de montarea tinichigeriei

- Executarea tencuielilor si rectificarilor.

- Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratari si fixarea lor cu cuie sau bolturi impuscate).

- Etansarea rosturilor verticale si orizontale.

- Pozarea elementelor de instalatii sanitare la terase.

Montajul

Se va face in conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului, aprobate de benficiar.

###### VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

Agrafele si bratarile de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport.

Elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformari mecanice de suprafata, cu stratul de zinc deteriorat sau lipsa.

Acoperirea rosturilor orizontale si verticale trebuie sa fie in concondanta perfecta cu cerintele si detaliile din

proiect provenite din dilatatie.

Elementele de acoperire la rosturi vor trebui sa permita variatiile de dimensiuni, din dilatatie, ale rostului. Cositorirea trebuie sa fie fara intreruperi pentru a nu permite desprinderea elementelor si infiltrarea apei. Lucrarile de tinichigerie, desi nu prezinta importanta mare din punct de vedere al costului sunt foarte importante in asigurarea unei bune comportari in exploatare a lucrarilor de constructii (in special izolatii), de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a etansarilor la strapungerile la terase sau acoperisuri si la racordul invelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale.

Reprezentantul beneficiarului va putea solicita inlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt respectate:

- prezentele specificatii;

- prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier;

- detaliile de executie din proiectul aprobat.

###### MASURATOARE SI DECONTARE

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitatile de lucrari, functie de numarul de bucati sau metri liniari de lucrare.

Lucrarile de tinichigenie se platesc fie separat, fie in cadrul unor lucrari mai complexe (invelitoare).

# TROTUARE DE PROTECTIE

###### GENERALITATI

    - Obiectul specificatiei

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea trotuarelor de protectie pentru cladiri astfel:

      - trotuare din beton simplu turnat pe loc

      - trotuare din placi din beton.

    - Grad de detaliere a proiectului

Antreprenorul va prezenta planse cu detalii de executie pentru executia trotuarelor de protectie fara borduri.

###### STANDARDE DE REFERINTA

Standarde:

- SR EN 197-1-2002 - Ciment Portland

- SR EN 1008-2003 - Apa pentru mortare si betoane

- SR EN 998-2-2011 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli

- SR EN 1339-2004+- Dale din beton .Conditii si metode de incarcare

- SR EN 1339-2004/AC 2006

- SR EN 1340-2004 - Borduri din beton pentru trotuare. Conditii si metode de incarcare

- SR EN 1340-2004/AC 2006-

- SR EN 12620-2003 - Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali

###### MATERIALE SI PRODUSE

    - Mostre si testari

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, se vor pune la dispozitia Consultantului spre aprobare urmatoarele mostre:

Placi din beton: 2 mostre

Prin aprobarea mostrelor de catre Consultant se intelege aprobarea cimentului si agregatelor, precum si alegerea culorilor.

#### MATERIALE SI PRODUSE

- Cimentul folosit va avea rezistenta minima la compresiune la 28 zile de 4000 N/cm2 (400 kgf/cm2)

- Beton simplu marca C12/15 preparat cu balast cu granulatia pana la 31 mm si ciment F 25 Materiale folosite la executie

- Coloranti minerali, daca se specifica.

- Bitum neparafinos pentru drumuri.

- Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

- Agregate naturale de balastiera.

- Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri. Materiale pentru stratul de poza

- Mortar de poza

- Beton simplu cu rezistenta C12/15

- Nisip cu granulatie 0-7 mm.

- Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri.

- Bitum pentru umplerea rosturilor. Livrare, transport, manipulare

Pentru agregate mortare si elemente prefabricate sunt valabile specificatiile tehnice din prezentul caiet de sarcini .

#### EXECUTIA TROTUARELOR

Trotuarele noi se vor executa din beton simplu turnat pe loc, pe un substrat de balast. Trotuarul va fi realizat pe perimetrul cladirii si va avea o latime de 1 m, pe conturul trotuarului se vor monta borduri prefabricate din beton.

### Ordinea operatiilor

        - Se indeparteaza placile din beton prefabricat deteriorate sau portiunea de trotuar din beton turnat monolit .

        - Se marcheaza cu ajutorul unor tarusi de lemn, de care se vor prinde sfori bine intinse , traseul trotuarului

        - Dupa trasare se executa o sapatura la o adancime de cca 7-8 cm de la nivelul terenului.

        - Se asterne un strat de nisip pilonat de 5 cm grosime.

        - Se monteaza cofrajul lateral al trotuarului realizat din scanduri . Pentru fixarea scandurilor se vor folosi mici pene de lemn , batute in pamant.

        - Inainte de turnarea betonului, stratul de nisip pilonat se va uda pana la saturare dar fara a lasa apa sa baltesca.

        - Se toarna beton C12/15 , cu o grosime de 8 cm, cu o roaba avand grija sa nu se deformeze marginile cofrajului de lemn. Betonul se va intinde in cofraj cu o lopata si o mistrie. Dupa turnarea betonului se va trece cu harletul pe langa cofrajul apoi cu un ciocan se va lovi cofrajul pentru a vibra betonul turnat.

        - Nivelarea betonului turnat se va realiza cu o scandura debitata . Nivelarea se va face astfel incat trotuarul sa aiba o panta spre exterior de cel putin 3% .

        - Turnarea betonului se va executa cu rosturi la cca 2,50-3,00 m umplute pe 5 cm cu nisip si pe 3 cm cu mastic bituminous

        - Rostul dintre trotuar si cladire se va umple cu mastic bituminos avand rolul de etansare.

#### ABATERI LIMITA ADMISIBILE

La turnarea betonului:

- Grosime: 10% pentru fiecare strat in parte.

- Panta profilului transversal: ± 5 mm / m.

#### VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

Verificarea la receptie a lucrarilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile trebuind sa se incadreze in prevederile acestor specificatii.

Se vor face verificari la:

- aspectul si starea generala

- elementele geometrice (grosime, planeitate) fixarea imbracamintii pe suport;

- rosturi;

- corespondente cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul lucrarilor nu este corespunzator (placi fisurate, rosturi cu muchii stirbite, etc.), consultantul poate decide inlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a lucrarilor si refacerea in conditiile prescrise in specificatii.

###### MASURARE SI DECONTARE

Pretul unitar pentru trotuarul din beton cuprinde in articolul din cantitativul de lucrari stratul din beton simplu. Decontarea se face la metru patrat de lucrare, conform planselor din proiect.

# PANOURI COMPOZITE CIMENT – POLISTIREN PENTRU SISTEME DE MONTAJ USCAT

###### GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatii pentru placile pe baza de ciment pentru exterior si spatii umede parapeti balcoane, atic terasa ( dupa caz ).

14.1.1  Materiale si produse

Placa pe baza de ciment pentru exterior este o placa realizata dintr-un miez din ciment usor, granule de polistiren si plasa din fibra de sticla. Fata expusa este impregnata cu un limitator de porozitate. Montata pe structura metalica, aceasta placa permite realizarea peretilor despartitori si a placarilor, atat la interior cat si la exterior, oferind excelente caracteristici de rezistenta mecanica (socuri), de rezistenta la apa si la umiditate.

###### STANDARDE DE REFERINTA

Punerea in opera se face conform prescriptiilor tehnice ale producatorului, respectand si prevederile “Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii”, precum si ale “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”.

###### TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Panourile compozite ciment se livreaza paletizat.

Depozitarea produselor se realizeaza conform precizarilor producatorului, in spatii inchise, la temperaturi cuprinse intre 5˚C si 40˚C.

###### EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ:

    - Conditii de punere in opera:

Punerea in opera a panourilor compozite pe baza de ciment pentru exterior se face asemanator cu cea a panourilor din gips carton, in montaje uscate utilizand aceleasi scule si apeland la aceleasi norme specifice sistemelor de montare a gipscartonului pentru plafoane, tencuieli uscate sau pereti despartitori, dar tinand seama de unele caracteristici deosebite, ce impun alte distante intre punctele de fixare.

Punerea in opera se face conform prescriptiilor tehnice ale producatorului, respectand si prevederile “Regulamentului privind protectia si igiena muncii in constructii”, precum si ale “Normativului de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”.

Placa pe baza de ciment pentru exterior este foarte usor de montat. Placa se decupeaza cu cuterul si se fixeaza cu ajutorul suruburilor speciale recomandate de producator, cu fata marcata aparenta, pe structura metalica. Suruburile sunt dispuse la distante maxime de 30 cm si la minim 1 cm de marginea placilor. Imbinarea dintre placi este realizata cu ajutorul chitului de rosturi recomandate de producator.

Placa pe baza de ciment se monteaza pe structuri metalice si vor face parte componenta a parapetului balcoanelor ce se vor inlocui. Rosturile dintre panouri se umplu cu adeziv recomandate de producator. Este recomandabil mai ales in cazul utilizarii panourilor la exterior, ca spatiul dintre structura matalica si panourile pe baza de ciment sa fie umplut cu acelasi adeziv, introdus in spatiu inainte de strangerea suruburilor de fixare. Excesul de adeziv se indeparteaza cu o spatula.

Prinderea in suruburi se va face la intervale de cel putin 25cm pe suprafete verticale si cel mult 17cm pe cele orizontale. Fixarea cu suruburi se va face incepand din zona centrala catre margini. Capetele suruburilor ce se succed la aceleasi intervale ca cele de la montajele placilor de gips-carton (20-25 cm) vor fi acoperite de o pasta fina, sapa, realizata din ciment-nisip.

In cazul utilizarii panourilor la exterior este obligatorie finisarea fetei expuse cu doua –trei pelicule de vopsea acrilica de dispersie, impermeabila, sau a altor sisteme care sa impiedice contactul direct dintre panoul compozit si apa provenita din precipitatii.

In interiorul balconului/loggiei, placa pe baza de ciment se va placa cu placi de rigips rezistent la umezeala (de culoare verde).

    - Domeniu de utilizare:

In spatiile cu higrometrie puternica si foarte puternica lucrarile sunt protejate la baza peretelui prin: banda de etansare sau prin substratul de protectie impotriva apei .

    - Caracteristici fizico mecanice in domeniu exterior de utilizare

Placile din ciment cu amestec omogen de granule din polistiren expandat, cu fetele armate cu plasa din fibre de sticla si cu tratament de impregnare al fetei expuse au ca domeniu de folosire inchiderile exterioarede orice natura ale fatadelor cladirilor.

    - Caracteristici:

Conform determinarilor specifice, placile pe baza de ciment nu sufera degradari in urma ciclurilor de inghet- dezghet, de asemenea, incercarile climatice, treceri prin temperaturi extreme intr-un interval de timp scurt, nu lasa vreo urma asupra acestora. Putand primi orice finisaj la exterior, placile pe baza de ciment ajuta la rezolvarea estetica a fatadelor.

Ferite de atacul microorganismelor datorita lipsei oricaror fibre organice, panourile nu putrezesc indiferent de durata expunerii lor la exterior si de tratamentul aplicat in procesul finisarii. Impregnarea suplimentara a suprafetei ce urmeaza a fi finisata realizeaza pe langa scaderea capacitatii de absorbtie si o priza mai buna cu materialele ce alcatuiesc finisajul vizibil.

Material este greu combustibil C0, rezistenta la foc 30 minute. Masa echilibrata a acestor panouri, 13 kg/m2, reuseste sa contribuie la atenuari fonice situate intre 18 si 48,4 dB.

    - Dimensiuni:

dimensiuni placa standard (tipizata) 12,5x 1200 x 2500 (3000)mm.

###### VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

Verificarea la receptie a lucrarilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile fiind necesare ca se incadreze in prevederile acestor specificatii.

Se vor face verificari la:

- aspectul si starea generala

- rosturi;

- corespondente cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul lucrarilor nu este corespunzator (placi fisurate, rosturi cu muchii stirbite, etc.), consultantul poate decide inlocuirea locala sau pe suprafete mai mari a lucrarilor si refacerea in conditiile prescrise in specificatii.

###### MASURARE SI DECONTARE

Pretul unitar pentru panourile compozite cuprinde in articolul din cantitatile de lucrari accesoriile necesare montarii acestora. Decontarea se face la metru patrat de lucrare, conform planselor din proiect.

# INVELITOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE

###### GENERALITATI

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice privind executia invelitoarelor din panouri termoizolante prefabricate.

Panourile termoizolante tip sandwich sunt prefabricate structurate, compuse din doua placi de tabla nervurata intre care este fixat un strat de vata mineral ignifugata.

Panourile termoizolante de acoperis trebuie sa reziste la actiunea vantului, la actiunea zapezii, la precipitatii, la actiuni mecanice etc. si, de asemenea, sa asigure etanseitatea acoperisului in panta. Panourile termoizolante de acoperis trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe care le inchid, protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin scenariul de siguranta la incendiu, cat si etanseitatea hidrofuga.

Panourile prefabricate termoizolate, pot avea diverse conformari (enuntate de la fata superioara la cea inferioara)

Panou metalic profilat longitudinal (cutat) + miez termoizolant + panou metalic profilat longitudinal (cutat); nu sunt excluse orice combinatii de panouri cu fete metalice din acelaşi metal sau metale diferite sau cu fata superioara metalica şi cea inferioara nemetalica, cu miez termoizolant.

###### STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

Executia invelitorilor acoperişurilor se va desfaşura cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, şi a HG 622/2004 privind produsele pentru constructii, toate valabile cu completarile şi modificarile ulterioare;

- C107/1-2005 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit

- C107/3-2005 Normativ privind calculul performantelor termoenergeticeale elementelor de constructive ale cladirilor

- C107/4-2005 Ghid privind calculul performantelor termotehnice alecladirilor de locuit

- SR EN ISO 717-1: 2000 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor şi a elementelor de constructie. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian.

- SR EN ISO 717-2: 2000 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a clAdirilor şi a elementelor de constructie. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact.

- STAS 6472/7-85 Calculul permeabilitatii la aer a elementelor şi materialelor de constructii

- P118-99 Normativ de sigurantA la foc a constructiilor

- P100-1—2013 Cod de proiectare sesimica

###### MATERIALE SI PRODUSE

    - Suporturile din tabla

Suporturile (placile) intre care este fixata izolatia din vata minerala pot fi din din tabla zincata vopsita in camp electrostatic.

      - Tabla zincata prevopsita este constituita dintr-un suport de tabla zincata obisnuita, tratata cu produse fosfo-degresante, pe care se aplica un polimer (5-7 pm) si un strat de rasini acrilice sau poliesterice (22- 25 pm). Grosimea tablei este de 0,4 - 0,8 mm.

In conditii de sarcina usoara, ca suport inferior se poate folosi o tesatura bitumata placata cu folie din polietilena.

###### TRANSPORT, MANIPULARE SI DEPOZITARE

Capacitatea de transport se alege in functie de lungimea panourilor.

- asezarea in mijloacele de transport se face numai in planul orizontal al panouritor;

- este recomandabila folosirea unor distantieri si a unor suporti, functie de dimensiunile si tipul panourilor. Depozitarea se face in stive avand o panta de minim 5% pentru a permite scurgerea apei de ploaie.

La montaj se vor respecta cu strictete conditiile tehnice impuse prin agrementul tehnic.

Ambalarea şi transportul panourilor se face in pachete, paletizat sau containerizat, cu masuri de protectie impotriva deteriorarii marginilor (imbinarilor longitudinale) şi fetelor.

Producatorul de panouri, producatorul de sistem sau furnizorii de sistem vor pune la dispozitie detalii şi conditii de montare şi in msura posibilitatilor, elemente accesorii (elemente de tinichigerie, de fixare, materiale de etanşare, retuş, etc,).

Conditiile de pastrare şi depozitare a produselor sunt precizate de producatorii acestora in fişele tehnice de produs.

###### EXECUTIA LUCRARILOR DE MONTAJ

Lucrarile se vor executa de catre firme cu experienta in domeniu, cu personal calificat (dulgher, tinichigiu, acoperitor-invelitor, hidroizolator);

Executantul va prelua frontul de lucru in baza procesului verbal, cu indeplinirea tuturor exigentelor impuse de natura lucrarilor, de prevederile documentatiei şi a reglementarilor specifice;

Lucrarile de executie ale invelitorii/acoperişului se vor desfaşura in conditii climatice, (fara vanturi puternice sau ploaie, la temperaturi pozitive), conform prevederilor tehnologice specifice produselor/materialelor de invelitoare şi a reglementarilor privind protectia muncii.

##### Conditii de punere in opera

Se vor respecta reglementarile specifice cerintelor esentiale de calitate.

Montarea structurilor şi produselor/materialelor de invelitoare se va face pe zone şi sensuri determinate, tinandu-se seama, in special, de directia vantului dominant, de pante, de caile de acces, transport şi de manipularea materialelor, fara afectarea zonelor cu lucrari in curs de executie sau terminate;

e vor lua masuri ca dotarile de lucru sa nu deterioreze suportul sau invelitoarea.

##### Prevederi generale privind pozarea/montarea

Panourile prefabricate, termoizolate, se utilizeaza prin montarea unui singur panou pe lungimea versantului (nu se admit mai multe panouri in lungul versantului, cu exceptia panourilor special concepute şi fabricate cu sistem de imbinare a capetelor panourilor);

Pozarea se face pe pane cu deschideri calculate functie de caracteristicile fizico-mecanice ale panourilor, (incarcare uniform distribuita, panta), conform datelor emise de producator;

Montarea se va face in principal prin alaturarea etanşa a panourilor, prin suprapunerea profilaturii fetei superioare peste cea inferioara. La montare pot fi prevazute garnituri in benzi de etanşare şi elementele de prindere şi fixare.

Este recomandabil ca fixarea de structura de rezistenta sa se faca prin elemente mecanice de strangere, dar niciodata pe elementul cutat de margine.

Greutatea mica a panourilor face ca ridicarea si montarea lor sa se faca cu ajutorul mijloacelor mecanice sau electrice de ridicare.

Fiind autoportante, montarea panourilor nu necesita construirea de poduri sau pasarele ajutatoare.

  - VERIFICARI IN VEDEREA RECEPTIEI

##### Verificari pe parcursul lucrarilor:

      - Pe parcursul realizarii lucrarilor se vor verifica:

      - Calitatea produselor/materialelor de invelitoare;

      - Pozitionarea şi fixarea in structura suport a pieselor inglobate, de trecere (a elementelor de strapungere) şi a foilor anticondens (unde este cazul);

      - Calitatea executiei pe etape/faze de lucru.

##### Rectificari:

      - Rectificari locale, unde este cazul, pe etape/faze de lucru;

      - In vederea verificarii finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificari a eventualelor defectiuni precum şi de finisare (unde este cazul).

##### Verificare finala:

      - Verificarea de suprafata se va realiza vizual şi eventual prin tatonare, urmarind corectitudinea şi calitatea modului de aplicare, lipire, fixare, racordare, acoperire, asigurare şi de protectie a produselor/materialelor de invelitoare;

##### Controlul de calitate cuprinde urmatoarele verificari minimale:

      - Se vor accepta doar produse agrementate din punct de vedere tehnic;

      - Controlul calitatii la punerea in opera: la punerea in opera a materialelor/produselor se efectueaza controlul (vizual) asupra mentinerii integritatii, calitatii şi manipularii acestora ca urmare a depozitarii acestora;

Receptia lucrarilor de invelitoare: receptia lucrarilor se va executa in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare.

##### Garantia asupra executiei

Garantarea executiei corespunde calitatii materialelor componente structurii invelitorii şi manoperei de realizare;

Garantia de sistem acordata lucrarilor va corespunde cel putin garantiei minime oferite de producator pentru produsele de invelitoare (de regula, 10 ani); se poate acorda garantie diferentiata pentru invelitoare şi produsele componente sistemului (folie anticondens, jgheaburi, etc.)

Durabilitatea apreciata in utilizare constituie un criteriu estimativ, stabilit prin urmarirea in timp a bunei comportari in utilizare a materialelor de invelitoare puse corect in opera.

###### MASURATOARE SI DECONTARE

Masurarea lucrarilor se face conform articolului din cantitatile de lucrari, la m2 de suprafata in proiectie orizontala.

# SCHELE

- Pentru executarea lucrărilor la inălţime sunt necesare schele.

Schelele exterioare se folosesc pentru executarea finisajelor. Schela este alcatuită din elemente metalice tubulare cu platforme de lucru.

Reguli de care trebuie sa se tina seama la utilizarea schelelor :

  - sa fie montată corect, de catre persoane autorizate si specializate pentru aceasta operatiune;

  - sa fie bine ancorată si contravantuită;

  - intre podina si perete sa se lase distanţa corespunzatoare efectuării lucrărilor ;

  - sa aibă inaltime suficientă pentru a nu stânjeni procesul de producţie ;

  - schela trebuie montată si demontată cu atentie, pentru evitarea accidentelor.

Schelele exterioare si interioare - din orice material – folosite in lucrarile de constructii montaj trebuie sa fie standardizate . Daca, prin natura lucrarilor, se utilizeaza schele si esafodaje nestandardizate, acestea se vor executa pe baza unor proiecte aprobate si insusite de conducerea santierului.

Schela trebuie asamblata doar pe suprafete care sa sigure o capacitate portanta suficienta pentru a prelua incarcaturile date de greutatea schelei si de sarcinile adaugate in timpul lucrului.

Ancorarea cadrelor laterale ale schelei se face din 4 in 4 m pe inaltime si din 8 in 8 metri respectiv din 4 in 4 module pentru celelalte turnuri de module, insa cu amplasarea in zig-zag. Dispozitivele de prindere vor fi montate odata cu ridicarea schelei. Se vor utiliza ca elemente de fixare suruburi cu un diamteru de cel putin 12 mm.

Ancorele de fixare a schelei se vor pozitiona in dreptul planseelor din beton si suplimentar in zona centrala a peretilor exterior.

- Montarea si demontarea schelelor si esafodajelor trebuie executate sub supravegherea si conducerea sefului de punct de lucru.

- Este interzisa aglomerarea muncitorilor si depozitarea materialelor pe schele, in limite care depasesc sarcinile calculate.

- In timpul exploatarii trebuie sa se organizeze un control sistematic al starii schelelor si esafodajelor.

- Suprafata de teren pe care se monteaza schelele trebuie nivelata, iar pamantul egalizat si compactat. De asemenea se va asigura scurgerea apelor superficiale.

- La construirea schelelor se vor pune sub stalpi , perpendicular pe fata zidului, dulapi de lemn cu grosimea de minimum 5 cm; aceasta pentru a asigura o repartizare uniforma a presiunii asupra terenului. Se interzice asezarea stalpilor de schele pe caramizi, pietre, capete de scanduri, etc.

- Pentru lucrarile de termoizolatie si tencuieli , latimea podinei schelelor va fi de cel putin 2 m, iar pentru zugraveli, vopsitorii de cel putin 1 m.

- Inaltimea libera ( de trecere ) dintre oua podine successive trebuie sa fie de cel putin 1,9 m.

- Executarea concomitenta a lucrarilor pe aceeasi verticala este interzisa fara luarea de masuri speciale de sanatate si securitate in munca prin paravane sau viziere.

- La lucrarile de termoizolatie a peretilor exteriori podina schelei va avea o distanta de cel mult 20 cm fata de zid.

- La lucrarile de termoizolatie a peretilor exteriori podina schelei va avea o distanta de cel mult 20 cm fata de zid.

- Podina schelei va fi astfel asezata pe reazeme incat sa fie exclusa posibilitatea alunecarii sau deplasarii acesteia.

- Este interzisa rezemarea sau fixarea schelelor de elementele de elementele instabile ale constructiei

: parapete, cornise, etc .

- In timpul montarii si demontarii schelelor, precum si in perioada de exploatare , zona in care se lucreaza va fi ingradita si inchisa pentru a nu permite accesul persoanelor straine si accidentarea involuntara a acestora.

- La montarea schelei la inaltime precum si in timpul procesului de productie la inaltime, lucratorii vor fi dotati cu centuri de siguranta legate de partile fixe si rezistente ale constructiei.

- La montarea schelelor metalice se vor verifica cu atentie tuburile metalice, acestea nu trebuie sa prezinte indoituri, turtiri sau crapaturi.

- Este obligatorie legarea la pamant a schelelor metalice . Acolo unde este caul se vor instala paratrasnete.

- In timpul lucrului pe schele toate firele electrice din apropierea lor vor fi indepartate sau scoase de sub tensiune.

- Podinele schelelor trebuie sa fie imprejmuite pe cele trei laturi cu balustrade de protectie pentru a preveni caderea lucratorilor, a materialelor sau a sculelor.

- In vederea demontarii schelelor se vor lua toate masurile de sanatate si securitate in munca , demontarea facandu-se numai sub supravegherea unui organ tehnic de santier.

- Zona de demontare a schelariei va fi imprejmuita la o distanta de 10 m de baza cladirii si vor exista placarde avertizoare. In cazurile speciale unde nu se poate pastra aceasta distanta, se va asigura paza stricta a locului de demontare pe toata perioada demontarii.

- La demontarea schelelor, muncitorii vor fi dotati cu : centuri de siguranta, sfori, scripeti, carlige tip, scari sigure si unelte de mana corespunzatoare.

# ACOPERIS DIN SARPANTA DIN LEMN

#### GENERALITATI

Sarpanta reprezinta elementul de rezistenta al acoperisurilor cu panta. In cazul cladirilor cu inaltimi mici sau cu ziduri interioare ce pot servi ca reazeme pentru sarpante, se utilizeaza sarpante dulgheresti pe scaune.

Sarpantele pe scaune sunt alcatuite din stalpi verticali sau inclinati numiti popi, legati intre ei in sens transversal cu clesti, care impreuna cu capriorii asezati in dreptul popilor realizeaza un contur indeformabil in sens transversal. Longitudinal, pe capul popilor reazema pane ce sustin capriorii, legate de popi prin contrafise care asigura stabilitatea longitudinala a sarpantei.

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice in conditii de eficienta tehnico-economica ridicata si de reducere a consumurilor specifice de materiale si manopera privind realizarea elementelor de sarpanta cu evidentierea parametrilor determinati pentru alegerea solutiilor eficiente in functie de caracteristicile cladirii si de conditiile de executie.

Lucrarile se vor executa strict în conformitate cu conditiile si prevederile documentatiei de executie si a reglementarilor specifice în vigoare; orice neconcordanta va fi semnalata spre rezolvare proiectantului de specialitate cu înstiintarea beneficiarului.

Lucrarile se vor executa cu personal calificat, specializat în domeniu.

Lucrarile de executie a învelitorilor acoperisurilor trebuie sa se desfasoare în conditii tehnice si meteorologice optime pentru asigurarea calitatii necesare în utilizare, prin respectarea reglementarilor tehnice specifice, în vigoare.

Executantul va respecta urmatoarele conditii:

Conditii climatice:

- etapele de alcatuire a învelitorii se vor desfasura numai în conditii climatice normale (la temperaturi pozitive, fara vânturi puternice sau ploaie).

Conditii referitoare la suport:

- suprafata (suportul) pe care se aplica învelitoarea sa corespunda specificatiilor producatorului elementelor de învelitoare si precizarilor din documentatia de executie ;

- suprafata suportului (continuu sau discontinuu) trebuie sa corespunda datelor admise de

documentatia specifica fiecarui tip de învelitoare, referitoare la planeitate, abateri, modalitati de rectificare etc.

Conditii privind preluarea frontului de lucru:

- se va verifica existenta si calitatea montarii tuturor elementelor constructive si anexe la care se racordeaza învelitoarea precum si corecta executie a acestora (elemente de preluare, dirijare si scurgere a apelor meteorice, strapungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare de protectie si asigurare, etc.).

Conditii privind punerea in opera:

- executia învelitorii se va face pe zone si sensuri determinate de directia vântului dominant tinându- se seama de pante, de caile de acces, transport si manipulare a materialelor, fara afectarea zonelor cu lucrari în curs de executie sau terminate;

- se vor lua masuri ca dotarile de lucru (butelii, containere, paleti, mijloace de transport, etc.) sa nu deterioreze suportul;

- masurile privind protectia muncii si prevenirea incendiilor vor fi conforme cu normele în domeniu, în vigoare, completate dupa caz cu masuri specifice particulare conditiilor locului si tehnologiei de lucru.

#### STANDARDE DE REFERINTA

In conformitate cu « Nomenclatorul materialelor pentru locuinte tipizate », elementele de sarpanta s-au prevazut din lemn de rasinoase (cer, gorun, fag, stejar,frasin pentru deschideri mici si medii).

- STAS 1961-80 - Cherestea de fag. Clase de calitate;

- STAS 942-86 - Cherestea de rasinoase. Dimensiuni nominale;

- STAS 1949-86 - Cherestea de rasinoase. Clase de calitate;

- STAS 4510-89 - Cherestea terminologie;

- STAS 8733-86 - Cherestea. Clasificarea si terminologia defectelor;

- STAS 9814-87 - Cherestea. Metode de masurare a defectelor;

- SR 925 :1993 - Suruburi cu cap bombat si gat patrat pentru lemn;

- STAS	1451-80 -Suruburi	cu filet pentru lemn.	Suruburi	cu cap bombat crestat. Dimensiuni;

- STAS	1452-80 -Suruburi	cu filet pentru lemn.	Suruburi	cu cap inecat crestat. Dimensiuni;

- STAS	1453-80 -Suruburi	cu filet pentru lemn.	Suruburi	cu cap semiinecat crestat. Dimensiuni;

- STAS	1454-80 -Suruburi	cu filet pentru lemn.	Suruburi	cu	cap	hexagonal. Dimensiuni;

- STAS	1455-80 -Suruburi	cu filet pentru lemn.	Suruburi	cu cap patrat. Dimensiuni;

- STAS 1755-71 -Suruburi cu filet pentru lemn. Conditii generale;

- STAS 922-89 - Piulite hexagonale. Clasa de executie C;

- STAS 926-90 - Piulite patrate. Clasa de executie C;

- STAS 856-71 - Constructii de lemn.

- C 37-88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii.

- NP-005-1996- Codul pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn.

##### MATERIALE PROPUSE - Elemente de lemn

Materialele întrebuintate la executarea sarpantelor trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice, Se foloseste lemn de rasinoase : - clasa de calitate II (clasa B).

Toate elementele semichesonate si secundare se trateaza antiseptic cu sulf de cupru si bicromat de sodiu. Ignifugarea se face pe santier;

- Elemente metalice pentru îmbinari L STAS 2111-90 - cuie din sarma de otel;

- suruburi pentru lemn: piulite hexagonale si patrate ;

- buloane confectionate din otel beton OB37, saibe confectionate din tabla groasa, inele metalice, profile laminate, coltare, etc.

EXECUTIA EUCRARILOR

Înainte de inceperea lucrarilor de executie a sarpantelor se vor face verificarile si receptionarea materialelor necesare.

Conditii de admisibilitate

| Putregai | nu se admite |
| --- | --- |
| Crapaturi nestrapunse | se admit |
| Crapaturi strapunse | nu se admit |
| Noduri sanatoase | se admite cu diametrul maxim 50mm |
| Noduri putrede | se admit cu diametrul maxim 20mm cu distanta minima 150 mm |
| Tesituri | se admit fara a depasi 50 % din grosimea scandurii |
| Coloratii diferite | se admit, cu conditia sa nu diminueze rezistenta lemnului |
| Alte defecte | se admit, cu conditia sa nu diminueze rezistenta lemnului +5 mm lungime + 3 mm latime 2 mm grosime |
| +5 mm lungime |  |
| +3 mm latime |  |
| 2 mm grosime |  |

Nu se admit la talpi: noduri, noduri longitudinale, putegrai, crapaturi, gauri, galerii de insecte, coaja infundata, alte defecte nementionate.

Inainte de inceperea lucrarilor propriu zise de montaj sunt necesare executarea urmatoarelor operatiuni :

Se va da o atentie deosebita lucrarilor de trasare si pozitionare a placutelor si a elementelor de ancoraj pentru cosoroabe, inglobate in centuri - I 8/50 /75 cm si cel putin doua pentru o cosoroaba.

    - VERIFICAREA CALITATII

### Metode de verificare

        - verificarea documentelor de atestare a calitatii (Certificate de calitate/ Declaratii de conformitate)

        - verificarea defectelor lemnului si asamblarea se va face vizual

        - verificarea dimensiunilor se va face cu aparate obisnuite de masura (metru, sublerul...)

        - verificarea umiditatii lemnului se va face cu aparate electrice de masurat umiditatea.

        - Receptia la lucrare se face pe baza unor verificari de catre comisia de receptie numita la nivelul santierului, prin sondaj, asupra unor esantioane prelevate din loturile de receptie.

        - Executantul (muncitor/sef de echipa) are obligatia de a nu introduce in lucrare materiale neconforme calitatii (fisuri, carii, elemente deformate, etc).

#### AMBALAJE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsele se depoziteaza si se livreaza in stare neambalata.

Depozitarea se face in incaperi acoperite prin stivuirea separata a elementelor semichesonate si a elementelor secundare.

Elementele negeluite se depoziteaza in stare acoperita iar elementele si piesele geluite se depoziteaza in incaperi inchise, curate, in conditii care sa le fereasca de deteriori, umezeala, raze directe ale soarelui;

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite.

#### CLASE DE EXPLOATARE A CONSTRUCTIILOR DIN LEMN

Din punct de vedere al conditiilor in care functioneaza elementele de constructie din lemn, se definesc urmatoarele clase de exploatare:

- Clasa I de exploatare, caracterizata prin umiditatea continuta de materialul lemnos corespunzatoare unei temperaturi □= 20 2C0 si a unei umiditati relative a aerului <65%

- Clasa II de exploatare, caracterizata prin umiditatea continua de materialul lemnos corespunzatoare unei temperaturi □= 20 2C0 si a unei umiditati relative a aerului <80%

- Clasa III de exploatare, caracterizata prin umiditatea continua de materialul lemnos superioara celei de la clasa II de exploatare.

#### RECEPTIA LUCRARILOR

##### Generalitati

In vederea asigurarii unei executii corecte a sarpantei se vor verifica:

- executia lucrarilor;

- probe de laborator si certificate de calitate a elementelor de lemn;

- corespodenta amplasamentului si geometria sarpantei

### Verificari in vederea receptiei

La receptie se vor efectua verificari ale proceselor verbale de lucrari ascunse si ale eventualelor remedieri executate in cazul placarii sarpantei pe interior cu placi de gips carton sau alte materiale de termoizolatie, hidroizolatie, etc.

Se vor verifica probele de laborator sau certificatele de calitate a lemnului folosit.

Se va verifica daca s-au respectat: amplasamentul, cotele de nivel, dimensiunile elementelor, numarul de bucati si cotele prevazute pentru asigurarea legaturii intre popi, capriori, dolii, cosoroabe, pane, contrafise, etc.

### Remedieri

Reprezentantul Beneficiarului va decide, in cazul neimplinirii prevederilor din documentatia tehnica si a prezentelor specificatii, care sunt masurile de remediere, locale sau de mai mare intindere, in functie de natura si amploarea deficientelor constatate. Costul lucrarilor de remediere va fi integral suportate de executant.

Se verifica calitatea ignifugarii elementelor de sarpanta si se va innainta procesul de constatare Beneficiarului, pentru decizie.

#### SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta prevederile specifice cuprinse in NSSM cod 12 si NSSM cod 27;

Se vor respecta NGPM/2002 capitolele specifice executarii lucrarilor dulgheresti si sarpante de lemn; Se va pune accent special pe urmatoarele:

- Pentru lucrarile de sarpante se vor utiliza scari si schele rezemate pe placa ultimului nivel;

- Pentru lucrarile aferente coamelor si perimetrale se vor lua masuri suplimentare impotriva caderii de la inaltime, prin folosirea centurilor de siguranta, asigurate corespunzator;

- La lucrarile de invelitoare (astereala, folie, elemente de acoperis, etc) se vor folosi sisteme de franghii de care se vor asigura lucratorii respectiv prin intermediul centurilor de siguranta;

Se va acorda o mare atentie lucrarilor de:

- Chituire a elementelor de coama;

- Montarea aticelor si a doliilor;

- Lucrarilor de executare a cosurilor amplasate langa constructie si care se executa ulterior constructiei(schele adecvate legate de constructie, centuri de siguranta care se vor prinde de elementele de rezistenta, etC.

##### Paza contra incendiilor

Se vor respecta prevederile specifice cuprinse in:

- C300/94 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si instlatii aferente acestora L OG60/97 - Privind apararea impotriva incendiilor

- ORD 778/98 - Pentru aprobarea Normelor Generale de prevenire si stingere a incendiilor L DGPSI001

- DGPSI007 - Dispozitii Generale pentru activitatea de prevenire si stingere a incendiilor.

- Lift 4 persoane - complet echipat

FISA TEHNICA NR 1

Utilajul, Echipamentul tehnologic: LIFT 4 PERSOANE – COMPLET ECHIPAT

| NR. CRT. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor / producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametrii tehnici si functionali - Nr. Statii: max 11 - Nr. Accese: max 11 - Dimensiune put: 1550 x1600 mm - Dimensiune cabina: 825x1100x2100 mm - Usi cabina automate cu deschidere 700mm h=2000mm - Usi palier automate cu deschidere 700mm h=2000mm - Materiale necesare pentru montaj de la producator |  |  |
| 2. | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - Sarcina nominala: 320kg – 4 persoane - Tensiune 380/220v;50HZ - Viteza 0.63 m/s - Cutie de comanda digilata dotata cu semnalizari - Semnalizare de prezent/ocupat si sens de mers la toate etajele - Semnalizare a pozitiei cabinei la parter - Panou de comandacu circuit de diagnosticare pentru anomalii |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Sa aiba certificate de conformitate CE sau agremente tehnice, certificate de garantie si carte tehnica |  |  |
| 4. | Conditii de garantie - Minim 2 ani de la data punerii in functiune |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic - Asigurare service - Se va prezenta prospectul cu caracteristicile tehice si cartea tehnica in limba romana. |  |  |